| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : IK.HSE.38. |  |
| ##### INTRUKSI KERJA ##### BEKERJA DI RUANG TERBATAS |  |  |  | Revisi |  |  | : N |  |
|  |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 1 Desember 2022 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Fitri N | Staff HSE |  |  | Diah. | Mgr. HC & GA |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokum

- RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup kegiatan dalam lingkup ruang terbatas di PT Chitose Internasional Tbk.

- TUJUAN

Untuk memastikan keselamatan semua karyawan PT Chitose Internasional Tbk dari bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan di ruang terbatas.

3. DEFINISI

3.1. Ruang terbatas

adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfir dan tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfir yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen, menyebabkan penghisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar.

3.2. Lower Explosive Limit (LEL)

Jumlah prosentase minimum gas dibutuhkan untuk penyalaan.

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Ruang terbatas terbagi dalam 3 kategori:

4.1.1. Kategori 1

Ruang terbatas yang memiliki potensi risiko atmosfer atau bahaya fisik yang minim. 				Dengan kondisi sbb:

- Risiko pencemaran dapat dikendalikan.

- Mudah masuk dan keluar.

- Mempunyai penerangan yang baik.

- Isolasi dapat dilakukan dengan baik.

- Memerlukan pengawasan yang tidak kontinyu.

4.1.2. Kategori 2

Ruang terbatas yang memiliki potensi risiko atmosfer atau bahaya fisik tinggi dan 					kontaminasi dapat diketahui. Dengan kondisi sbb:

- Jenis gas diketahui.

- Sumber pencemar dapat dikendalikan.

- Zat-zat yang akan timbul dapat diperkirakan.

- Ventilasi tidak terlalu baik.

- Jalan masuk dan keluar terbatas.

4.1.3. Kategori 3

Ruang terbatas yang memiliki potensi risiko atmosfer atau bahaya fisik yang sangat 				tinggi dan kontaminasi atmosfer yang tidak diketahui. Dengan kondisi sbb:

- Kadar pencemaran sangat tinggi dan tidak diketahui jenis dan keberadaannya.

- Tidak dapat dibuatkan ventilasi.

- Pengisolasian tidak dapat dilakukan dengan sempurna.

- Terdapat bahaya fisik lainnya

- Jalan masuk berbahaya atau sulit.

4.2. Jenis ruang terbatas:

  - Tangki penyimpanan, boiler, ground tank, vessels/bejana, bungker, pipa, selokan/parit, saluran pipa, dan jenis tangki lainnya yang mempunyai akses orang untuk masuk kedalam.

  - Ruangan yang melebihi kedalaman 1.2 m dan tidak mempunyai aliran udara yang cukup dan akses yang terbatas.

  - Jaringan perpipaan dan struktur lainnya yang sejenis.

5. TANGGUNG JAWAB

Bagian HSE bertanggung jawab untuk :

  - Memastikan kecukupan proteksi tersedia untuk pekerja yang masuk dengan melakukan  pemeriksaan ruang terbatas dan semua bahaya sudah terisolasi dengan aman.

  - Memastikan adanya petugas penanggungjawab yang berwenang dalam pengendalian masuk ruang terbatas.

  - Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan bekerja di ruang terbatas baik sebelum masuk, pada saat berada di dalam, maupun setelah selesai.

  - Meyakinkan semua personil yang terlibat memahami dan peduli terhadap bahaya dan risiko yang terkait dengan ruang terbatas.

  - Mencegah orang tidak berwenang masuk kedalam ruang terbatas.

- FLOWCHART PROSES

MULAI

Bekerja di Ruang Terbatas, meliputi proses :

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

IJIN KERJA

-Pekerja keadaan Sehat tanpa Riwayat penyakit (6.5.1 – 6.5.6)

-Penggunaan APD

Drain,Cuci,Purging/Flushing pelepasan cairan atau bahan kimia

Jika Terdapat Cairan atau Bahan Kimia

Ya

Tidak

Pengujian gas dengan gas detector terkalibrasi untuk memantau kandungan oksigen, gas mudah terbakar dan bahan beracun

Pengukuran Poin : 6.3.1,6.3.2,6.3.4

Terdapat Kandungan Gas Berbahaya

Ya

Tidak

Tambahan

Personil

Fire Watcher

Pekerjaan

Pengelasan

-Personil Terlatih Standby diluar

-Sistem Bantuan Tanggap Darurat

-P3K

FINISH

- PROSES DETAIL

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Bagi pekerja yang akan bekerja di ruang terbatas, wajib ada izin kerja untuk pekerjaan ruang terbatas, yang meliputi beberapa proses seperti: 6.1.1 Pemeliharaan (Pencucian dan pembersihan) 6.1.2 Pemeriksaan 6.1.3 Pengelasan, pelapisan dan perlindungan karat 6.1.4 Perbaikan 6.2 Apabila terdapat cairan atau bahan kimia, maka harus dilakukan drain, cuci, purging/ flushing terlebih dahulu untuk melepas cairan atau bahan kimia tersebut. 6.3 Sebelum masuk kedalam ruang terbatas, lakukan pengujian gas dengan gas detector yang ter kalibrasi untuk memantau kandungan oksigen, gas mudah terbakar dan bahan beracun. Yang meliputi pengukuran : 6.3.1 Kandungan oksigen yang layak 19.5% - 23.5%. 6.3.2 Gas mudah terbakar harus kurang dari 10% tingkat LEL (Lower Explosive Limit). 6.3.3 Gas beracun harus dibawah batas limit paparan aman sesuai dengan informasi dari MSDS. 6.4 Pekerja dilarang bekerja apabila masih terdapat kandungan gas berbahaya. 6.5 Pekerja harus dalam keadaan sehat dan tidak boleh mempunyai riwayat penyakit : 6.5.1 Epilepsi. 6.5.2 Jantung atau gangguan jantung. 6.5.3 Asma, bronkitis atau sesak napas apabila kelelahan. 6.5.4 Gangguan pendengaran. 6.5.5 Sakit kepala seperti migrain atau vertigo yang dapat menyebabkan disorientasi. 6.5.6 Gangguan/sakit tulang belakang. 6.6 Pekerja wajib menggunakan APD yang sesuai, seperti alat bantu untuk pernapasan dan APD pendukung lainnya. 6.7 Adanya personil yang standby di luar untuk berkomunikasi dengan personil di dalam, serta personil tersebut adalah orang yang sudah terlatih. 6.8 Apabila dalam pekerjaan di ruang terbatas tersebut terdapat pekerjaan yang menggunakan api terbuka seperti pengelasan haruslah ada tambahan satu (1) personel untuk standby menjadi Fire Watcher. 6.9. Sistem bantuan tanggap darurat dan P3K harus tersedia apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan | HSE | Form Izin Kerja sudah disetujui HSE/HC&GA sebelum memulai pekerjaan. |

7. KONDISI KHUSUS

-

- RECORD

8.1 Form Izin Kerja

- LAMPIRAN

- REFERENSI

  - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT

  - ISO 45001:2015, klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

  - ISO 14001:2015, klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

  - Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia          Berbahaya di Tempat Kerja.

  - Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.01/Men/1997 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di udara Lingkungan Kerja