| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. Dokumen |  | : IK.HSE.55 |  |
| ##### INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT IPAL |  |  | Revisi |  | : 1 |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : : 12 Juli 2023 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| Fitri N. E. | Kepala Bagian |  | Diah Nur K. | Manager HCGA |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Semua tindakan terkait pengelolaan, penanganan tumpahan, luapan, kebocoran dan evakuasi terhadap barang-barang jika terjadi kondisi darurat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

- TUJUAN

Intruksi kerja ini Sebagai pedoman dalam penanggulangan keadaan darurat yang meliputi peluapan air limbah dan kebocoran di lokasi instalasi pengolahan air limbah dan pencegahan dalam kerugian yang ditimbulkan baik materiil maupun non materil.

- DEFINISI

- Air Limbah

Adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.

- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Adalah sebuah sistem pengolahan air limbah yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, industri, atau fasilitas umum sebelum dibuang ke lingkungan.

- Sistem tanggap Darurat (Emergency System)

Adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian darurat.

- Alat Pelindung diri (APD)

Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/ kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

- Pelatihan dan Geladi Kedaruratan

Adalah kegiatan terkait dengan pelatihan sistem tanggap darurat untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

- KETENTUAN UMUM

Instruksi Kerja Standar Operating Prosedur (SOP) Sistem tanggap darurat IPAL B3merupakan panduan pengelolaan jika terjadi kondisi darurat  terkait dengan IPAL B3, diantaranya :

- Perusahaan harus memiliki program kedaruratan pengelolaan IPAL, diantaranya :

- Organisasi

- Koordinasi

- Fasiltas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm

- Prosedur Penanggulangan

- Pelatihan dan Geladi kedaruratan

- Perusahaan harus membentuk ERT (Emergency Response Team) yaitu satu tim (organisasi) khusus yang berfungsi untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat jika terjadi masalah dengan IPAL, dimana dalam pembentukannya dikoordinasi oleh HC&GA.

- Pelatihan terkait dengan pemahaman system tanggap darurat (Emergency System) pengelolaan IPAL minimal harus diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dikoordinasikan oleh bagian HC&GA untuk pengadaan dan penyelenggaraanya.

- Jika terjadi Keadaan darurat sehubungan dengan IPAL, maka tim tanggap darurat/tim P2K3 harus melakukan penanganan dan penanggulangan.

- Bangunan sebagai fasilitas penyimpan limbah IPAL yang dibuat oleh perusahaan, harus sesuai dengan regulasi yang berlaku diantaranya harus memenuhi persyaratan:

- Desain dan konstruksi harus mampu melindungi limbah IPAL dari hujan dan sinar matarahari langsung

- Saluran IPAL tidak disatukan dengan saluran drainase

- Bangunan Fasiltas penyimpanan Limbah IPAL paling sedikit harus memiliki alat penanggulangan darurat diantaranya :

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

- Alat penanggulangan darurat lain yang sesuai

- TANGGUNG JAWAB

  - Manager HC&GA

    - Memastikan bahwa Tim Tanggap Darurat/Tim P2K3 sudah dibentuk.

    - Memastikan bahwa bangunan fasiltas pengelolaan IPAL sudah memenuhi persyaratan sesuai regulasi.

    - Memastikan bahwa instruksi kerja ini disosialisasikan kepada pihak terkait dan difahami

- Tim Tanggap Darurat/Tim P2K3

    - Melaksanakan tugas penanganan dan penganggulangan jika terjadi keadaan darurat di IPAL.

    - Koordinasi dengan kepala Seksi limbah jika terjadi keadaan darurat di IPAL.

    - Koordinasi dengan Kepala Seksi Limbah untuk pemulihan kualitas lingkungan setelah selesai dilakukan penanggulangan keadaan darurat.

5.3. Ka. Sie Limbah

    - Melakukan tindakan pengamanan pertama pada saat terjadi kondisi darurat di IPAL.

    - Koordinasi dengan Tim Tanggap Darurat/Tim P2K3 jika terjadi keadaan darurat di IPAL.

    - Koordinasi dengan Tim Tanggap Darurat/Tim P2K3 untuk pemulihan kualitas lingkungan setelah selesai dilakukan penanggulangan keadaan darurat.

- Security

5.4.1     Melakukan pengamanan (sterilisasi) area sekitar IPAL jika terjadi keadaan darurat.

- DIAGRAM PROSES

PELAPOR

HSE /EMERGENCY SECURITY

EMERGENCY COORDINATOR

MANAGER HC&GA

DIREKTUR

EMERGENCY RESPONSE

TEAM

RUMAH SAKIT

INSTALASI PENGOLAHAN

AIR LIMBAH

JIKA DIPERLUKAN

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Kenali jenis limbah yang sedang diproses atau dihasilkan saat itu. 7.2 Amati apakah terjadi tumpahan/luapan air limbah. 7.3 Jika terjadi luapan, matikan pompa penyedot air limbah yang berada di ground tank terlebih dahulu. 7.4 Untuk menghindari luapan/tumpahan yang lebih besar tutup keran valve yang menuju bak aerasi atau buka setengahnya guna menghindari besarnya debit yang menuju bak outlet air limbah. 7.5 Bila bak penampung air limbah dalam keadaan penuh, nyalakan pompa penyedot dan pindahkan air limbah yang berada di bak penampungan ke bak yang berada disebelahnya yang belum terisi penuh. 7.6 Air Limbah yang berada di bak penampungan segera disedot dan dialirkan kedalam tangki proses untuk segera dilakukan proses pengolahan. Lakukan secara terus menerus sampai air limbah yang berada dalam bak penampungan menjadi surut/ kosong. Kran valve yang menuju bak aerasi dibuka setengah atau sepertiganya untuk mempercepat pengaliran. 7.7 Segera Lokalisir area tumpahan/ ceceran/kebocoran dengan menggunakan majun, tampung air limbah hasil tumpahan dan segera masukkan kembali kedalam bak penampungan dengan menggunakan pengki atau gayung. 7.8 Tutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi tumpahan/kebocoran. 7.9 Apabila terjadi kebocoran pada instalasi segera laporkan ke bagian Engineering dan bila terjadi pada bangunan segera laporkan ke bagian GA untuk segera diperbaiki/ditambal/ditutup. 7.10 Bila tumpahan/ceceran/kebocoran terjadi dalam skala yang sangat banyak segera nyalakan sirine atau hubungi Dept. HC&GA, Tim Tanggap Darurat/Tim P2K3 atau Security. 7.11 Gunakan Selalu Peralatan APD ketika dalam proses penanganan keadaan darurat IPAL B3. 7.12 Lakukan segera penyidikan untuk mengetahui penyebab kejadian. 7.13 Catat dan Buat laporan kejadian beserta kerugian akibat kejadian tersebut agar dapat dilakukan evaluasi dan penyelesaian tindakan perbaikannya. | Kepala Seksi Limbah Tim P2K3 Tim Tanggap Darurat | Laporan berita acara kondisi daruarat selesai ditanda tangan oleh HC&GA dan atau Direksi |

- KETENTUAN KHUSUS

- Apabila kejadian kebocoran atau kondisi darurat meluas sampai keluar lokasi perusahaan, maka harus berkoordinasi dengan aparat dan lingkungan sekitar

- Apabila keadaan darurat terjadi diluar jam kerja, maka operator seksi Limbah berkoordinasi dengan keamanan untuk penanganan pertama dan selanjutnya koordinator penanganan dipegang oleh keamanan.

- RECORD

- Berita Acara Penanganan Kondisi Darurat

- LAMPIRAN

  - Emergensi Flow Chart

- REFERENSI

- Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT

- Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (Infrastructure)

- Undang-Undang No.32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Peraturan Pemerintah No.101 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik