| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. Dokumen |  | : ENG.P.1/ ENG.IK.6. |  |
| INSTRUKI KERJA CARA DAN PROSES PENGGUNAAN MESIN MILLING |  |  | Revisi |  | : 3 |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 7 Juli 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| M. Syarif | Staff Engineering |  | Ruby K.T | Manager Engineering |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| - Prosedur Alat Pelindung Diri (HC-GA) - Prosedur Penyelesaian Permintaan Masuk Ke Engineering (ENG.P.5.) |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup aktivitas pengoperasian mesin milling oleh tim Engineering di lingkungan perusahaan PT. Chitose Internasional Tbk.

- TUJUAN

Instruksi kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan proses milling dengan mesin milling, agar dilakukan dengan cara yang baik dan benar, guna menghindari terjadinya cedera fatal, disebabkan dari tata cara penggunaan yang salah.

- DEFINISI

  - Mesin Milling

Adalah sebuah alat mesin perkakas yang berguna untuk meratakan bagian permukaan pada benda kerja, membuat lubang pada bidang benda, memperbesar lubang, dan memuat alur key way ke dalam benda kerja

  - APD (Alat Pelindung Diri)

Adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

  - JIG

Adalah peralatan khusus yang berfungsi untuk memegang, menahan, dan menyokong benda kerja yang akan mengalami proses pemesinan, serta dapat memiliki fungsi mengarahkan alat pemotong atau pahat ketika proses produksi dilakukan

  - Fixture

Adalah alat bantu yang berfungsi untuk memposisikan memegang, dan menahan benda kerja selama proses produksi atau proses pemesinan

  - Clamping

Adalah bagian dari fixture yang berfungsi untuk mencekam benda kerja sehingga posisi benda kerja tidak berubah selama proses pemesinan

  - Ragum (Catok)

Adalah alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, di tap, di sney, dan lain-lain

  - End Mill

Adalah jenis mata pisau yang berbentuk seperti mata bor yang dipergunakan untuk proses pemesinan, yang dirancang untuk bergerak melintasi permukaan benda kerja dan membuang chip untuk menghasilkan desain

  - Spindle

Adalah alat yang berfungsi sebagai penggerak atau pemutar alat potong dan arbor, yang digerakan oleh motor listrik melalui roda gigi

  - Arbor

Adalah bagian mekanis dari mesin milling yang terpasang pada spindle pada posisi horizontal sehingga ikut berputar bersama spindle

  - Coolant (Oli / Cairan Pendingin)

Adalah media pendingin berupa cairan hasil campuran ethylene atau propylene glycol dan air, yang digunakan untuk mendinginkan benda kerja dan alat potong pada saat proses pemesinan, serta memiliki fungsi untuk melumasi alat potong sehingga memiliki umur pakai yang lebih lama

  - Proses Milling (Pemesinan)

Adalah proses penyayatan benda kerja menggunakan alat pemotong dan dilengkapi mata potong jamak yang berputar

- KETENTUAN UMUM

  - Sebelum bekerja gunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan (K3), seperti : (note:  hanya rekomendasi, atau bisa disesuaikan dengan yang diatur oleh perusahaan)

    - Kacamata/face shield

    - Masker

    - Appron kulit

    - Safety shoes

    - Sarung tangan kulit

    - Helmet safety

  - Pastikan mesin berfungsi dengan baik dan sudah diinspeksi

  - Pastikan benda kerja dan apa yang dibutuhkan untuk proses milling sudah sesuai, tersedia, dan usahakan jangan terlalu berjauhan dengan area kerja

  - Pastikan menyiapkan gambar kerja yang akan dikerjakan dan sudah sesuai

  - Pastikan alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur hasil kerja sesuai

  - Pastikan jig/alat clamping/ragum catok yang dibutuhan tersedia dan sesuai

  - Pastikan tool yang akan digunakan dalam kondisi baik

  - Pastikan Coolant (oli/cairan pendingin) dapat berfungsi dengan baik (lancar)

  - Singkirkan/jauhkan barang-barang yang mudah terbakar dari area yang dapat mengganggu jalannya proses pengelasan

- TANGGUNG JAWAB

  - Officer Engineering

    - Memastikan agar mesin milling sudah di inspeksi, dan berfungsi dengan baik

    - Memastikan agar pekerja memakai APD yang lengkap dan sesuai dengan peruntukan pengoperasian mesin milling.

    - Melakukan penilaian resiko pada seluruh aktivitas milling dan aktivitas yang dapat menimbulkan cedera, dari mempergunakan mesin milling

    - Mensosialisasikan Instruksi Kerja ini kepada bawahannya.

  - Operator atau Pekerja

    - Memastikan agar sebelum mengoperasikan mesin milling mempergunakan APD yang sesuai (Sesuai pada poin ketentuan).

    - Memastikan mempergunakan alat bantu yang tepat dan sesuai, untuk pekerjaan yang melebihi kapasitasnya.

  - HSE

    - Memastikan agar APD yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya

    - Memastikan agar karyawan memiliki dan diberikan APD yang sesuai

- DIAGRAM PROSES

Mulai

Sesuai

Melepaskan clamping dan keluarkan benda kerja dari mesin

Selesai

Cek benda kerja sudah terclamping dengan baik

Kenakan APD

Officer / atasan Cek

Letakan benda kerja diatas jig/alat clamping/ragum catok

Penentuan posisi benda kerja dengan center end mill

Bersihkan mesin dari gram yang tercecer

Bersihkan area kerja dari ceceran Coolant

Rapihkan peralatan kerja

Mematikan mesin

Pemasngan End Mill (mata pisau)

-Atur kecepatan putaran spindle

-Atur kecepatan pemotongan

-Atur kedalaman pemotongan

Mesin bermasalah

Proses Milling

Ya

I.K Cara & Proses Penggunaan mesin milling

Atasi oleh teknisi yang ditunjuk

Ok, lanjut

TidakOk

Tidak

Ukur dengan alat ukur hasil proses milling

Tidak Sesuai

Cek & Bandingkan dimensi dengan gambar kerja

Perbaiki

Stop proses Milling, Posisikan meja kerja mesin pada posisi center/ditengah

Laporkan ke Officer

Nyalakan Mesin beserta Coolant (olie/cairan pendingin)

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Pakai APD - Letakan benda kerja diatas jig/alat clamping/ragum catok - Cek benda kerja sudah terclamping dengan baik - Tentukan posisi benda kerja dengan center end mill (sesuai yang diinginkan, untuk penentuan posisi tengah dari benda kerja dalam proses milling nanti) - Pasang End mill sesuai kebutuhan, jika posisi sudah tepat - Atur kecepatan putaran spindle, - Atur kecepatan pemotongan - Atur kedalaman pemotongan - Nyalakan Mesin beserta Coolant (olie/cairan pendingin) - Proses Milling (penyayatan/pengeboran benda kerja sesuai yang diinginkan) - Ukur dengan alat ukur hasil proses milling - Bandingkan dengan gambar kerja, untuk dimensi sudah sesuai atau belum - Hentikan proses milling, jika hasil pengukuran dimensi dari hasil proses milling sudah sesuai - Posisikan meja kerja mesin pada posisi center/ditengah - Matikan mesin - Lepaskan clamping dan keluarkan benda kerja dari mesin - Bersihkan mesin dari gram yang tercecer - Bersihkan area kerja dari ceceran olie/cairan pendingin - Rapihkan peralatan kerja - Selesai | - Kasie - Karu - Wakaru - Operator | 7.1 Sesuai ketentuan HSE 7.2 Benda kerja terpasang 7.3 Kuat dan tidak longgar 7.4 Posisikan center end mill sesuai kebutuhan pengerjaan 7.5 End mill terpasang kuat 7.6 Putaran sesuai 7.7 Kecepatan sesuai 7.8 Kedalaman sesuai 7.9 Tekan tombol ON 7.10 atur penyayatan sesuai kebutuhan (kedalaman pemakanan end mill) 7.11 benda kerja sesui dengan ukuran 7.12 Sesuai dengan drawing 7.13 putaran End mill dan worktable mesin berhenti 7.14 Posisi meja kembali ke center 7.15 Tekan tombol OFF 7.16 Benda kerja terlepas 7.17 Mesin bersih 7.18 Area bersih dan rapih 7.19 Tertata rapih |

- KETENTUAN KHUSUS

  - Jika dalam proses pemilingan mesin bermasalah, jangan lanjutkan proses milling, matikan mesin, lalu laporkan pada teknisi untuk perbaikan mesin milling.

  - Jika mesin tidak dapat diperbaiki oleh teknisi internal, maka laporkan permasalahan ke Officer untuk dilakukan tindakan selanjutnya sesuai kebijakan yang berlaku

- RECORD

  - Pemesanan part dan pengebonan kebutuhan pengoperasian mesin milling, dan part keperluan proses Milling lainnya ke gudang melalui SAP

- LAMPIRAN

10.1 Contoh RKB bulanan Engineering

- REFERENSI

  - Persyaratan ISO 45001:2018Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

  - UU RI No.1 tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja.

  - Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.

Lampiran-1 Contoh RKB bulanan Engineering