| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. Dokumen |  | : ENG.P.1/ ENG.IK.13 |  |
| INSTRUKSI KERJA CARA DAN PROSES PENGGUNAAN MESIN BUBUT |  |  | Revisi |  | : N |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 10 Mei 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| M. Syarif | Staff Engineering |  | Ruby K.T | Manager Engineering |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| - Prosedur Alat Pelindung Diri (HC-GA) - Prosedur Penyelesaian Permintaan Masuk Ke Engineering (ENG.P.5.) |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup aktivitas pengoperasian mesin bubut oleh tim Engineering di lingkungan perusahaan PT. Chitose Internasional Tbk.

- TUJUAN

Instruksi kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan proses bubut dengan mesin bubut, agar dilakukan dengan cara yang baik dan benar, guna menghindari terjadinya cedera fatal, disebabkan dari tata cara penggunaan yang salah.

- DEFINISI

3.1 Mesin Bubut

Adalah sebuah alat mesin perkakas yang berguna untuk meratakan bagian permukaan pada benda kerja, membuat lubang pada bidang benda, memperbesar lubang, dan memuat alur key way ke dalam benda kerja

  - APD (Alat Pelindung Diri)

Adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

  - JIG

Adalah peralatan khusus yang berfungsi untuk memegang, menahan, dan menyokong benda kerja yang akan mengalami proses pemesinan, serta dapat memiliki fungsi mengarahkan alat pemotong atau pahat ketika proses produksi dilakukan

  - Fixture

Adalah alat bantu yang berfungsi untuk memposisikan memegang, dan menahan benda kerja selama proses produksi atau proses pemesinan

  - Tool Post

Adalah bagian dari fixture yang berfungsi untuk mencekam benda kerja sehingga posisi benda kerja tidak berubah selama proses pemesinan

3.6 Cekam (Chuck)

Adalah alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dilakukan proses turning, drilling, threading,facing dan lainya.

  - Pahat Bubut

Adalah alat potong yang digunakan dalam proses pembubutan untuk memotong atau membentuk benda kerja pada mesin bubut.

3.8 Spindle

Adalah alat yang berfungsi sebagai penggerak atau pemutar alat potong dan arbor, yang digerakan oleh motor listrik melalui roda gigi

  - Arbor

Adalah bagian mekanis dari mesin milling yang terpasang pada spindle pada posisi horizontal sehingga ikut berputar bersama spindle

  - Coolant (Oli / Cairan Pendingin)

Adalah media pendingin berupa cairan hasil campuran ethylene atau propylene glycol dan air, yang digunakan untuk mendinginkan benda kerja dan alat potong pada saat proses pemesinan, serta memiliki fungsi untuk melumasi alat potong sehingga memiliki umur pakai yang lebih lama

  - Proses Bubut (Pemesinan)

Adalah proses penyayatan benda kerja menggunakan alat pemotong dan dilengkapi mata potong jamak.

- KETENTUAN UMUM

  - Sebelum bekerja gunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan (K3), seperti : (note:  hanya rekomendasi, atau bisa disesuaikan dengan yang diatur oleh perusahaan)

    - Kacamata/face shield

    - Masker

    - Appron kulit

    - Safety shoes

    - Sarung tangan kulit

    - Helmet safety

  - Pastikan mesin berfungsi dengan baik dan sudah diinspeksi

  - Pastikan benda kerja dan apa yang dibutuhkan untuk proses bubut sudah sesuai, tersedia, dan usahakan jangan terlalu berjauhan dengan area kerja

  - Pastikan menyiapkan gambar kerja yang akan dikerjakan dan sudah sesuai

  - Pastikan alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur hasil kerja sesuai

  - Pastikan alat bantu kerja yang dibutuhan tersedia dan sesuai

  - Pastikan tool yang akan digunakan dalam kondisi baik

  - Pastikan pemberian coolant saat proses berjalan dengan baik

  - Singkirkan/jauhkan barang-barang yang mudah terbakar dari area yang dapat mengganggu jalannya proses pengelasan

- TANGGUNG JAWAB

  - Officer Engineering

    - Memastikan agar mesin bubut sudah di inspeksi, dan berfungsi dengan baik

    - Memastikan agar pekerja memakai APD yang lengkap dan sesuai dengan peruntukan pengoperasian mesin bubut.

    - Melakukan penilaian resiko pada seluruh aktivitas pembubutan dan aktivitas yang dapat menimbulkan cedera, dari mempergunakan mesin bubut

    - Mensosialisasikan Instruksi Kerja ini kepada bawahannya.

  - Operator atau Pekerja

    - Memastikan agar sebelum mengoperasikan mesin bubut mempergunakan APD yang sesuai (Sesuai pada poin ketentuan).

    - Memastikan mempergunakan alat bantu yang tepat dan sesuai, untuk pekerjaan yang melebihi kapasitasnya.

  - HSE

    - Memastikan agar APD yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya

    - Memastikan agar karyawan memiliki dan diberikan APD yang sesuai

- DIAGRAM PROSES

Mulai

Sesuai

Melepaskan clamping dan keluarkan benda kerja dari mesin

Selesai

Cek benda kerja sudah terclamping dengan baik

Kenakan APD

Officer / atasan Cek

Letakan benda kerja pada cekam / chuck

Bersihkan mesin dari gram yang tercecer

Bersihkan area kerja dari ceceran Coolant

Rapihkan peralatan kerja

Mematikan mesin

Pemasangan pahat bubut (mata pisau)

-Atur kecepatan putaran chuck

-Atur kecepatan penyayatan

-Atur kedalaman penyayatan

Mesin bermasalah

Proses Bubut

Ya

I.K Cara & Proses Penggunaan mesin bubut

Atasi oleh teknisi yang ditunjuk

Ok, lanjut

TidakOk

Tidak

Ukur dengan alat ukur hasil proses bubut

Tidak Sesuai

Cek & Bandingkan dimensi dengan gambar kerja

Perbaiki

Penentuan posisi benda kerja center menggunakan dail indicator

Nyalakan Mesin dan beri coolant saat penyayatan (olie/cairan pendingin)

Laporkan ke Officer

Stop proses Bubut, Posisikan eretan tool post mesin pada posisi samping / jauh dari chuck

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Pakai APD - Letakan benda kerja pada cekam / chuck mesin bubut - Cek benda kerja sudah terclamping dengan baik - Cek benda kerja dengan dial indicator agar posisi simetris - Pasang pisau bubut sesuai kebutuhan, jika posisi sudah tepat - Atur kecepatan putaran chuck - Atur kecepatan eretan - Atur kedalaman pemotongan - Nyalakan Mesin dan beri Coolant (olie/cairan pendingin) - Proses bubut (penyayatan/pengeboran benda kerja sesuai yang diinginkan) - Pijak Break dan ukur dengan alat ukur hasil proses bubut - Bandingkan dengan gambar kerja, untuk dimensi sudah sesuai atau belum - Hentikan proses bubut, jika hasil pengukuran dimensi dari hasil proses bubut sudah sesuai - Posisikan eretan / tool post pada posisi samping jauh dari chuk bubut - Matikan mesin - keluarkan benda kerja dari chuck mesin bubut - Bersihkan mesin dari gram yang tercecer - Bersihkan area kerja dari ceceran olie/cairan pendingin - Rapihkan peralatan kerja - Selesai | - Kasie - Karu - Wakaru - Operator | 7.1 Sesuai ketentuan HSE 7.2 Benda kerja terpasang 7.3 Kuat dan tidak longgar 7.4 Penggunaan dial indicator 7.5 pasanga pisau pada tool post dengan kencang dan kuat 7.6 Kecepatan putaran chuck sesuai 7.7 Kecepatan eretan sesuai 7.8 Kedalaman sesuai 7.9 Tekan tombol ON dan coolant 7.10 atur penyayatan sesuai kebutuhan (kedalaman pemakanan pisau & pengeboran) 7.11 benda kerja sesui dengan ukuran 7.12 Sesuai dengan drawing 7.13 Break di fungsikan 7.14 Posisi eretan / tool post jauh dari chuck 7.15 Tekan tombol OFF 7.16 Benda kerja terlepas dari chuck 7.17 Mesin bersih 7.18 Area bersih dan rapih 7.19 Tertata rapih |

- KETENTUAN KHUSUS

  - Jika dalam proses pembubutan mesin bermasalah, jangan lanjutkan proses bubut, matikan mesin, lalu laporkan pada teknisi untuk perbaikan mesin bubut.

  - Jika mesin tidak dapat diperbaiki oleh teknisi internal, maka laporkan permasalahan ke Officer untuk dilakukan tindakan selanjutnya sesuai kebijakan yang berlaku

- RECORD

  - Pemesanan part dan pengebonan kebutuhan pengoperasian mesin bubut, dan part keperluan proses bubut lainnya ke gudang melalui SAP / CIS

- LAMPIRAN

10.1 Contoh RKB bulanan Engineering

- REFERENSI

  - Persyaratan ISO 45001:2018Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

  - UU RI No.1 tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja.

  - Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.

Lampiran-1 Contoh RKB bulanan Engineering