| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. Dokumen |  | : ENG.P.1/ ENG.IK.3. |  |
| INSTRUKI KERJA CARA DAN PROSES PENGGUNAAN GERINDA TANGAN |  |  | Revisi |  | : 3 |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 7 Juli 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| M. Syarif | Staff Engineering |  | Ruby K.T | Manager Engineering |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| - Prosedur Alat Pelindung Diri (HC-GA) - Prosedur Penyelesaian Permintaan Masuk Ke Engineering (ENG.P.5.) |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup aktivitas selep dan poles oleh tim Engineering yang mempergunakan gerinda tangan di PT. Chitose Internasional Tbk, alat yang termasuk adalah:

  - Angle Grinder

  - Air Angle Grinder

  - Air Die Grinder

- TUJUAN

Instruksi kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan proses selep dan poles dengan baik dan benar, ketika mempergunakan gerinda tangan, guna menghindari terjadinya cedera fatal, disebabkan dari tata cara penggunaan gerinda tangan yang salah.

- DEFINISI

  - Gerinda Tangan

Adalah mesin perkakas ditenagai listrik atau peneumatic angina yang digunakan untuk memotong, mengasah, atau menggerus benda kerja, dengan cara batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadilah pemotongan, pengkikisan, pengasahan, dan penajaman.

  - APD (Alat Pelindung Diri)

Adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

  - Disc Grinder (Batu gerinda)

Adalah mata berlapis abrasive berbentuk cakram yang di pasang di mesin gerinda

  - Carbon Brush

Adalah suku cadang yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari bagian motor yang diam atau statis (Stator) ke bagian motor yang bergerak (rotor/amature)

- KETENTUAN UMUM

  - Sebelum bekerja gunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan (K3), seperti : (note:  hanya rekomendasi, atau bisa disesuaikan dengan yang diatur oleh perusahaan)

    - Kacamata/face shield

    - Masker

    - Appron kulit

    - Safety shoes

    - Sarung tangan kulit

    - Helmet safety

  - Jika perlu periksa carbon brush apakah sudah aus, karena jika aus menyebabkan mesin tidak nyala

  - Pastikan cover pengaman/pelindung disc terpasang dengan benar

  - Periksa batu gerinda apakah sudah tipis atau mengecil, lakukan penggantian dengan yang baru jika diperlukan

  - Pastikan pengunci batu gerinda terkunci kuat untuk menghindari terlepas saat di pakai

  - Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau sambungan kabel terisolasi dengan benar

  - Singkirkan/jaukan dari barang-barang yang mudah terbakar untuk menghindari dari percikan api yang mungkin terjadi.

- TANGGUNG JAWAB

  - Officer Engineering

    - Memastikan peralatan yang dipakai dalam kondisi yang baik

    - Memastikan agar pekerja memakai APD yang lengkap dan sesuai dengan peruntukan penyelepan.

    - Melakukan penilaian resiko pada seluruh aktivitas penyelepan dan aktivitas yang dapat menimbulkan cedera, dari mempergunakan gerinda tangan

    - Mensosialisasikan Instruksi Kerja ini kepada bawahannya.

  - Operator atau Pekerja

    - Memastikan agar sebelum melakukan penyelepan mempergunakan APD yang sesuai (Sesuai pada poin ketentuan).

    - Memastikan mempergunakan alat bantu yang tepat dan sesuai, untuk beban kerja yang melebihi kapasitasnya.

  - HSE

    - Memastikan agar APD yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya

    - Memastikan agar karyawan memiliki dan diberikan APD yang sesuai

- DIAGRAM PROSES

Officer / atasan Cek

Mulai

Pasang Steker ke sumber listrik

Kenakan APD

Ganti Disc Grinder:

1.Matikan mesin

2.Ganti Disc Grinder

I.K Cara & Proses Penggunaan Gerinda Tangan

Ya

Geser/tekan tombol ON pada Gerinda tangan

Disc Grinder sudah tipis

Tidak

Gerinda tangan berfungsi & pekerjaan selesai

Proses penyelepan

Atur kecepatan putaran gerinda tangan

Arahkan batu gerinda ke benda yang akan di selep

Matikan, Bongkar mesin gerinda

Cek carbon brush

Carbon brush habis

Lapor ke atasan (Officer)

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ganti carbon brush

Lanjut Proses penyelepan s/d selesai

Prosesganti

Matikan mesin, geser tombol dari ON ke OFF

Bersihkan area kerja dari geram bekas proses selep

Simpan gerinda tangan dengan rapi

Cabut steker dari sumber listrik

Selesai

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Kenakan APD - Pasang steker pada sumber listrik - Geser/Tekan tombol on pada Gerinda tangan - Atur kecepatan putaran gerinda tangan sesuai kebutuhan - Arahkan batu gerinda ke benda yang akan di selep - Jika akan melakukan penggantian batu gerinda karena dirasa sudah tipis/mengecil atau diganti dengan jenis batu gerinda lainnya, tekan tombol off dan pastikan untuk mencabut steker dari stop kontak, jika sudah selesai, meka Gerinda tangan bisa difungsikan kembali - Geser/Tekan tombol ON menjadi OFF dan Cabut steker dari stop kontak - Bersihkan mesin gerinda tangan dari kotoran yang menempel agar terjaga kebersihannya - Rapihkan dan simpan mesin gerinda tangan pada tempatnya - Bersihkan area kerja dari serpihan geram yang tercecer - Selesai | - Kasie - Karu - Wakaru - Operator | 7.1 Sesuai Ketentuan HSE 7.2 Steker terpasang 7.3 Patikan tombol ON berfungsi 7.4 Kecepatan sesuai peruntukannya 7.5 Sudut sesuai dan aman 7.6 Lakukan Secara savety dan gunakan tools pendukung serta pastikan steker sudah terlepas 7.7 Tombol ke OFF 7.8 Slepan Bersih 7.9 Barang simpan rapih ditempatnya 7.10 Area bersih dari gram/serpihan logam |

- KETENTUAN KHUSUS

  - Jika gerinda tangan ketika dinyalakan tidak berfungsi, maka cek carbon brush dengan membuka/membongkar gerinda tangan, lihat apakah carbon brush sudah habis atau belum, dan jika memang sudah habis maka lakukan penggantian

  - Jika carbon brush habis dan sudah dilakukan penggantian tapi mesin gerinda tetap tidak berfungsi, maka laporkan permasalahan ke atasan (Officer) untuk di proses dan dilakukan tindakan lainnya

- RECORD

Pemesanan part dan pengebonan kebutuhan Batu gerinda atau carbon brush ke gudang melalui SAP

- LAMPIRAN

Contoh RKB bulanan Engineering

- REFERENSI

  - Persyaratan ISO 45001:2018Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

  - UU RI No.1 tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja.

  - Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

Lampiran-1 Contoh RKB bulanan Engineering