| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. Dokumen |  | : ENG.P.5/ ENG.IK.5. |  |
| INSTRUKI KERJA CARA DAN PROSES PENGGUNAAN MESIN LAS CO2 |  |  | Revisi |  | : 3 |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 7 Juli 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| M. Syarif | Staff Engineering |  | Ruby K.T | Manager Engineering |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| - Prosedur Alat Pelindung Diri (HC-GA) - Prosedur Penyelesaian Permintaan Masuk Ke Engineering (ENG.P.5.) - Instruksi Kerja Pengelasan Dan Pemotongan (dari MSD) |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup aktivitas pengelasan yang mempergunakan gas CO2 oleh tim Engineering di PT. Chitose Internasional Tbk.

- TUJUAN

Instruksi kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan proses pengelasan yang mempergunakan mesin las CO2, agar dilakukan dengan cara yang baik dan benar, guna menghindari terjadinya cedera fatal, disebabkan dari tata cara penggunaan yang salah.

- DEFINISI

  - Mesin Las CO2

Adalah mesin yang mempergunakan CO2 sebagai bahan pelindung cairan logam, agar tidak terjadi proses oksidasi, yang menyebabkan terjadinya porosity pada logam lasan, karena pada proses pengelasan busur listrik akan terjadi pencairan logam.

  - APD (Alat Pelindung Diri)

Adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

  - Tabung Gas CO2

Adalah tabung dengan berbagai macam ukuran yang berisi gas CO2, dalam hal ini dipergunakan untuk proses pengelasan

  - Regulator Gas

Adalah alat yang digunakan untuk mengontrol tekanan keluarnya gas CO2 dari tabung, terhadap selang ke welding torch, dan dapat berfungsi juga untuk melihat sisa isi gas pada tabung gas

  - Wire Feeder

Adalah pengontrol kawat elektroda yang berfungsi menggerakan kawat las, dimana kecepatan dari wire feeder bisa diatur dan disesuaikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

  - Kawat Las

Adalah benda (kawat) dengan berbagai ukuran dan jenis yang dipergunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala

  - Kabel Grounding

Adalah kabel sebagai penghantar arus listrik ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran listrik ketika proses pengelasan, sehingga tidak sampai menimbulkan bahaya

  - Contact Tip

Adalah suatu komponen dipasang di ujung torch yang bertanggung jawab untuk memandu kabel dan mentransfer arus dari tabung konduktor, melalui kabel torch ke benda kerja

  - Torch

Adalah alat yang digunakan untuk pegangan saat pengelasan, yang didalamnya terdapat beberapa komponen seperti cemaric cup, tempat tungsten, penghantar arus listrik, contact tip, dan sebagainya.

  - Flexible Cable Conduit

Adalah kabel yang berfungsi sebagai tabung atau selungkup yang terbuat dari bahan logam, fiber, atau plastic bersifat fleksibel, dan dapat memberikan perlindungan serta menyediakan jalur yang aman, dalam hal ini untuk kawat las.

- KETENTUAN UMUM

  - Sebelum bekerja gunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan (K3), seperti : (note:  hanya rekomendasi, atau bisa disesuaikan dengan yang diatur oleh perusahaan)

    - Kacamata/face shield

    - Masker

    - Appron kulit

    - Safety shoes

    - Sarung tangan kulit

    - Helmet safety

  - Pastikan Gas CO2, pada tabung gas CO2 tidak kosong dan regulator dalam keadaan baik

  - Pastikan kondisi wire feeder dalam keadaan baik dan kawat lasan bisa keluar lancar tanpa terhambat

  - Pastikan flexible cable conduit tidak tergulung

  - Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau sambungan kabel terisolasi dengan benar

  - Singkirkan/jauhkan barang-barang yang mudah terbakar dari area yang dapat mengganggu jalannya proses pengelasan

  - Pastikan membersihkan ujung contact tip dengan sikat kawat, agar lubang tidak tertutup bekas geram lasan

- TANGGUNG JAWAB

  - Officer Engineering

    - Memastikan agar mesin las sudah di inspeksi, dan berfungsi dengan baik

    - Memastikan agar pekerja memakai APD yang lengkap dan sesuai dengan peruntukan pengelasan.

    - Melakukan penilaian resiko pada seluruh aktivitas pengelasan dan aktivitas yang dapat menimbulkan cedera, dari mempergunakan mesin las CO2

    - Mensosialisasikan Instruksi Kerja ini kepada bawahannya.

  - Operator atau Pekerja

    - Memastikan agar sebelum melakukan pengelasan mempergunakan APD yang sesuai (Sesuai pada poin ketentuan).

    - Memastikan mempergunakan alat bantu yang tepat dan sesuai, untuk pekerjaan yang melebihi kapasitasnya.

  - HSE

    - Memastikan agar APD yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya

    - Memastikan agar karyawan memiliki dan diberikan APD yang sesuai

- DIAGRAM PROSES

Kenakan APD

Mulai

Setting aturan voltase dan ampere, lalu atur kecepatan kawat las

Tentukan saklar untuk pengaturan diameter kawat las

Buka kran tabung CO2

Tekan saklar ON pada mesin

I.K Cara & Proses Penggunaan mesin las CO2

Officer / atasan Cek

-Cek tabung gas

-Cek kawat las

-Bersihkan contact tip

Pasang kabel grounding

Proses pengelasan

Arahkan torch pada benda yang akan dilas

Tabung gas habis / kawat las habis

Contact tip kotor / rusak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

- Matikan mesin las

- bongkar tabung gas atau kawat las

- bawa lalu tukar dan bon ke gudang tabung gas/kawat las

Proses las, berjalan lancar s/d selesai

- Matikan mesin las,

- Bersihkan atau bongkar contact tip

- Jika rusak bawa lalu tukar dan bon ke gudang contact tip

Proses las, berjalan lancar s/d selesai

- Proses ganti/proses perbaikan

- Lanjut Proses pengelasan s/d selesai

Matikan mesin,

Bersihkan area kerja dari geram bekas proses las

Selesai

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Kenakan APD - Tekan saklar on mesin - Tentukan saklar untuk pengaturan diameter kawat lasan - Pasang kabel grounding - Buka kran tabung CO2 - Setting aturan voltase dan ampere yang sesuai - Arahkan torch pada benda yang akan dilas (sebelum pengelasan dimulai pastikan memakai kacamata lasan/helm lasan) - Jika kawat las macet, periksa Contact tips dan bersihkan - Jika Gas CO2 atau kawat las habis, segera ganti Tabung gas CO2 dan kawat las - Jika sudah selesai tekan tombol off untuk mematikan mesin - Tutup kran CO2 - Rapihkan dan bersihkan area kerja - Selesai | - Kasi - Karu - Wakaru - Operator | 7.1 Sesuai Ketentuan HSE 7.2 Tombol ON berfungsi 7.3 Sesuai Kawat las 7.4 Nempel ke alas benda kerja 7.5 Jarum regulator bergerak 7.6 Sesuai bidang kerja sambungan 7.7 Torch dekat dengan bidang kerja, APD lengkap 7.8 Keluar Kawat harus lancar 7.9 Pastikan kawat las dan gas CO2 tidak habis 7.10 Tombol OFF berfungsi 7.11 Jarum tekanan regulator turun 7.12 Bersih dan rapi area sekitar mesin |

- KETENTUAN KHUSUS

  - Jika mesin las CO2 ketika dinyalakan tidak berfungsi, maka laporkan permasalahan ke atasan (Officer) untuk di proses dan dilakukan tindakan lainnya

  - Jika gas CO2 dalam tabung gas CO2 habis ketika dalam proses pengelasan, maka matikan mesin las dan ganti tabung gas dengan tabung gas CO2 yang berisi

  - Jika kawat las habis ketika dalam proses pengelasan, maka matikan mesin las dan ganti tabung gas dengan tabung gas CO2 yang berisi

  - Jika kawat las macet, perikas contact tis lalu bersihkan dan sikat ujung contact tip dengan sikat kawat, agar geram lasan yang menghalangi lubang pada contact tip bersih

- RECORD

9.1 Pemesanan part dan pengebonan kebutuhan contact tips,kawat las, tabung gas CO2, dan part keperluan pengelasan lainnya ke gudang melalui SAP

- LAMPIRAN

10.1 Contoh RKB bulanan Engineering

- REFERENSI

  - Persyaratan ISO 45001:2018Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

  - UU RI No.1 tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja.

  - Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

Lampiran-1 Contoh RKB bulanan Engineering