| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. Dokumen |  | : ENG.P.5/ ENG.IK.2. |  |
| INSTRUKI KERJA CARA DAN PROSES PENGGUNAAN BOR TANGAN |  |  | Revisi |  | : 3 |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 7 Juli 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| M. Syarif | Staff Engineering |  | Ruby K.T | Manager Engineering |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| - Prosedur Alat Pelindung Diri ( dari HC-GA) - Prosedur Penyelesaian Permintaan Masuk Ke Engineering (ENG.P.5.) |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup aktivitas pengeboran yang mempergunakan bor tangan di PT. Chitose Internasional Tbk oleh tim Engineering, alat yang termasuk adalah:

  - Screw driver

  - Hand bor electric atau non electric

- TUJUAN

Instruksi kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan proses bor dengan baik dan benar, ketika mempergunakan bor tangan, guna menghindari terjadinya cedera fatal, disebabkan dari tata cara penggunaan bor tangan yang salah.

- DEFINISI

  - Bor Tangan

Adalah peralatan tukang yang dipergunakan untuk membuat lubang pada benda kerja, seperti kayu, plastik, pelat logam, tembok, dan lainnya, yang dilakukan secara manual.

  - APD (Alat Pelindung Diri)

Adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

  - Mata Bor

Adalah alat untuk membuat lubang pada benda-benda tertentu seperti kayu, logam, kaca, dinding, serta plastic. Mata bor terbuat dengan berbagai macam jenis dan ukuran,

  - Chuck Bor

Adalah attachment seperti penjepit yang menahan mata bor atau alat lain yang digunakan dalam peralatan pengeboran

- KETENTUAN UMUM

  - Sebelum bekerja gunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan (K3), seperti : (note:  hanya rekomendasi, atau bisa disesuaikan dengan yang diatur oleh perusahaan)

    - Kacamata/face shield

    - Masker

    - Appron kulit

    - Safety shoes

    - Sarung tangan kulit

    - Helmet safety

  - Jika perlu pastikan kondisi chuck mata bor masih dalam kondisi baik

  - Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau sambungan kabel terisolasi dengan benar

  - Pastikan mata bor sesuai peruntukannya sesuai dengan media yang akan dibor

  - Pastikan media yang akan dibor sesuai dengan peruntukan mata bor dan kapasitas kekuatan mesin bor tangan

  - Periksa mata bor apakah sudah tumpul atau tidak, lakukan penggantian dengan yang baru jika diperlukan

  - Pastikan chuck menjepit mata bor dengan erat dan benar, tidak miring

  - Singkirkan/jauhkan barang-barang dari area yang dapat mengganggu jalannya proses pengeboran.

- TANGGUNG JAWAB

  - Officer Engineering

    - Memastikan peralatan yang dipakai dalam kondisi yang baik

    - Memastikan agar pekerja memakai APD yang lengkap dan sesuai dengan peruntukan pengeboran.

    - Melakukan penilaian resiko pada seluruh aktivitas pengeboran dan aktivitas yang dapat menimbulkan cedera, dari mempergunakan bor tangan

    - Mensosialisasikan Instruksi Kerja ini kepada bawahannya.

  - Operator atau Pekerja

    - Memastikan agar sebelum melakukan pengeboran mempergunakan APD yang sesuai (Sesuai pada poin ketentuan).

    - Memastikan mempergunakan alat bantu yang tepat dan sesuai, untuk pekerjaan yang melebihi kapasitasnya.

  - HSE

    - Memastikan agar APD yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya

    - Memastikan agar karyawan memiliki dan diberikan APD yang sesuai

- DIAGRAM PROSES

Mulai

Officer / atasan Cek

I.K Cara & Proses Penggunaan Bor Tangan

Pasang Steker ke sumber listrik

Pilih danPasang mata bor yang sesuai

Kenakan APD

Arahkan mesin bor ke media yang akan di bor

Tekan tombol ON/OFF pada bor tangan

Atur arah putaran bor

Atur kecepatan putaran bor

Mata Bor tidak tumpul, tidak ganti & pekerjaan selesai

Ganti mata bor

Proses pengeboran

Matikan, mesin bor, cabut steker dari sumber listrik

Tidak

Ya

Bongkar dan lepas mata bor

Prosesganti

Cabut steker dari sumber listrik

Lanjut Proses pengeboran s/d selesai

Matikan mesin, lepas tombol ON/OFF

Bersihkan area kerja dari geram bekas proses bor

Simpan bor tangan dan mata dengan rapi

Selesai

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Kenakan APD - Pasang mata bor sesuai ukuran pada chuck pengikat dan pastikan terkunci kuat agar tidak lepas saat dioperasikan - Pasang steker pada sumber listrik - Atur kecepatan putaran mesin sesuai kebutuhan - Atur arah putaran mesin searah jarum jam/berlawanan arah sesuai kebutuhan - Tekan tombol otomatis on/off untuk menghidupkan mesin - Arahkan mata bor ke benda kerja - Jika akan melakukan penggantian mata bor karena dirasa tumpul atau diganti, pastikan untuk mencabut steker dari stop kontak terlebih dahulu - Jika proses pengeboran sudah selesai lepaskan tombol otomatis on/off nya - Cabut steker dari stop kontak - Lepaskan mata bor dari chucknya - Bersihkan mesin bor tangan dari kotoran yang menempel agar terjaga kebersihannya - Rapihkan dan simpan mesin bor tangan pada tempatnya - Bersihkan area kerja dari serpihan geram yang tercecer - Selesai | - Kasie - Karu - Wakaru - Operator | 7.1 Sesuai ketentuan HSE 7.2 Mata bor sesuai kebutuhan dan terpasang kuat 7.3 Steker terpasang 7.4 Putaran mesin sesuai kebutuhan 7.5 Arah putaran sudah sesuai 7.6 Pastikan tombol ON berfungsi 7.7 Mata bor tajam dan proses lancar 7.8 Steker sudah dilepas dari stopkontak 7.9 Tombol OFF 7.10 Steker terlepas 7.11 Mata bor terlepas 7.12 Bersihkan dan rapihkan simpan di box 7.13 Disimpan pada tempatnya 7.14 Area bersih dan rapih |

- KETENTUAN KHUSUS

  - Jika bor tangan ketika dinyalakan tidak berfungsi, maka laporkan permasalahan ke atasan (Officer) untuk di proses dan dilakukan tindakan lainnya

  - Jika media yang dibor tidak sesuai dengan mata bor yang dipakai atau tidak memiliki peruntukan mata bor, maka laporkan permasalahan ke atasan (Officer) untuk di proses dan dilakukan tindakan lainnya

- RECORD

9.1 Pemesanan part dan pengebonan kebutuhan mata bor ke gudang melalui SAP

- LAMPIRAN

10.1 Contoh RKB bulanan Engineering

- REFERENSI

  - Persyaratan ISO 45001:2018Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

  - UU RI No.1 tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja.

  - Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

Lampiran-1 Contoh RKB bulanan Engineering