| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. Dokumen |  | : ENG.P.5/ ENG.IK.4. |  |
| INSTRUKI KERJA CARA DAN PROSES PENGGUNAAN MESIN BOR |  |  | Revisi |  | : 3 |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 7 Juli 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| M. Syarif | Staff Engineering |  | Ruby K.T | Manager Engineering |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| - Prosedur Alat Pelindung Diri (HC-GA) - Prosedur Penyelesaian Permintaan Masuk Ke Engineering (ENG.P.5.) |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup aktivitas dalam pengoperasian mesin bor oleh tim Engineering di PT. Chitose Internasional Tbk

- TUJUAN

Instruksi kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan proses bor dengan baik dan benar, ketika mempergunakan mesin Bor, guna menghindari terjadinya cedera fatal, disebabkan dari tata cara pengoperasian mesin bor yang salah.

- DEFINISI

  - Mesin Bor

Adalah suatu jenis mesin gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut, dan biasanya dipergunakan untuk membuat lubang

  - APD (Alat Pelindung Diri)

Adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

  - JIG

Adalah peralatan khusus yang berfungsi untuk memegang, menahan, dan menyokong benda kerja yang akan mengalami proses pemesinan, serta dapat memiliki fungsi mengarahkan alat pemotong atau pahat ketika proses produksi dilakukan

  - Spindle

Adalah alat yang berfungsi sebagai penggerak atau pemutar alat potong dan arbor, yang digerakan oleh motor listrik melalui roda gigi

  - Arbor

Adalah bagian mekanis dari mesin bor yang terpasang pada spindle pada posisi horizontal sehingga ikut berputar bersama spindle

  - Fixture

Adalah alat bantu yang berfungsi untuk memposisikan memegang, dan menahan benda kerja selama proses produksi atau proses pemesinan

  - Clamping

Adalah bagian dari fixture yang berfungsi untuk mencekam benda kerja sehingga posisi benda kerja tidak berubah selama proses pemesinan

  - Ragum (Catok)

Adalah alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, di tap, di sney, dan lain-lain

  - Coolant (Oli / Cairan Pendingin)

Adalah media pendingin berupa cairan hasil campuran ethylene atau propylene glycol dan air, yang digunakan untuk mendinginkan benda kerja dan alat potong pada saat proses pemesinan atau pengeboran, serta memiliki fungsi untuk melumasi alat potong sehingga memiliki umur pakai yang lebih lama

  - Mata Bor

Adalah alat untuk membuat lubang pada benda-benda tertentu seperti kayu, logam, kaca, dinding, serta plastic. Mata bor terbuat dengan berbagai macam jenis dan ukuran,

  - Chuck Bor

Adalah attachment seperti penjepit yang menahan mata bor atau alat lain yang digunakan dalam peralatan pengeboran

  - Proses Bor

Adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar (mata bor)

- KETENTUAN UMUM

  - Sebelum bekerja gunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan (K3), seperti : (note:  hanya rekomendasi, atau bisa disesuaikan dengan yang diatur oleh perusahaan)

    - Kacamata/face shield

    - Masker

    - Appron kulit

    - Safety shoes

    - Sarung tangan kulit

    - Helmet safety

  - Jika perlu pastikan kondisi chuck mata bor masih dalam kondisi baik

  - Pastikan benda kerja yang akan di bor sudah ditandai (dititik) untuk memudahkan dalam proses pengeboran

  - Pastikan jig/alat clamping/ragum catok yang dibutuhan tersedia dan sesuai

  - Pastikan mata bor sesuai peruntukannya sesuai dengan media yang akan dibor

  - Pastikan media yang akan dibor sesuai dengan peruntukan mata bor dan kapasitas kekuatan mesin bor

  - Periksa mata bor apakah sudah tumpul atau tidak, lakukan penggantian dengan yang baru jika diperlukan

  - Pastikan chuck menjepit mata bor dengan erat dan benar, tidak miring

  - Jika diperlukan, pastikan Coolant (oli/cairan pendingin) tersedia

  - Singkirkan/jauhkan barang-barang dari area yang dapat mengganggu jalannya proses pengeboran.

- TANGGUNG JAWAB

  - Officer Engineering

    - Memastikan peralatan yang dipakai dalam kondisi yang baik

    - Memastikan agar pekerja memakai APD yang lengkap dan sesuai dengan peruntukan pengeboran.

    - Melakukan penilaian resiko pada seluruh aktivitas pengeboran dan aktivitas yang dapat menimbulkan cedera, dari mempergunakan mesin bor

    - Mensosialisasikan Instruksi Kerja ini kepada bawahannya.

  - Operator atau Pekerja

    - Memastikan agar sebelum melakukan pengeboran mempergunakan APD yang sesuai (Sesuai pada poin ketentuan).

    - Memastikan mempergunakan alat bantu yang tepat dan sesuai, untuk pekerjaan yang melebihi kapasitasnya.

  - HSE

    - Memastikan agar APD yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya

    - Memastikan agar karyawan memiliki dan diberikan APD yang sesuai

- DIAGRAM PROSES

Mulai

Officer / atasan Cek

I.K Cara & Proses Penggunaan Mesin Bor

Jepit benda kerja dengan ragum/clamping/JIG

Pemberian tanda titik bor pada benda kerja

Kenakan APD

Posisikan benda kerja agar titik bor center dengan mata bor

Pilih danPasang pada Chuck, mata bor yang sesuai

Tekan tombol ON/OFF pada mesin bor

Atur kecepatan putaran spindle

Tarik tuas ke bawah untuk mengebor

Tidak

Ya

pekerjaan selesai

Proses pengeboran

Angkat tuas ke atas

Matikan mesin, tekan tombol ON/OFF

Beri Coolant

Mata Bor tidak tumpul, tidak ganti & pekerjaan selesai

Ya

Buka jepitan dari clamping/ragum/JIG clamping

Tidak

Keluarkan benda kerja/hasil bor dan simpan dengan rapi

Prosesganti

Ganti mata bor / asah

Angkat tuas ke atas dan Matikan mesin bor

Lanjut Proses bor

Bersihkan area kerja dari ceceran coolant dan geram bekas proses bor

Simpan mata  bor dengan rapi

Bongkar dan lepas mata bor dari chuck

Selesai

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Kenakan APD - Beri tanda titik pengeboran pada benda kerja yang akan dibor - Pasang benda kerja dan jepit dengan jig/alat clamping/ragum catok - Cek benda kerja terclamping dengan baik - Pilih mata bor yang sesuai peruntukan pengoboran benda kerja yang akan di bor - Pasang mata bor pada chuck bor dan kunci dengan kuat - Cek mata bor terpasang, pastikan tidak longgar - Posisikan benda kerja yang akan dibor, agar titik yang akan di bor center dengan mata bor yang dipasang - Atur kecepatan putaran spindle - Tekan tombol on mesin - Tarik tuas kebawah untuk Mulai proses pengeboran - Beri coolant (oli/cairan pendingin) pada benda kerja, jika diperlukan - Tarik tuas ke atas, jika proses bor selesai - Asah atau Ganti mata bor/tapping jika sudah tumpul atau rusak, dan pastikan mesin bor harus dalam keadaan mati (off) - Matikan mesin dengan menekan tombol off, jika sudah tidak ada proses pengeboran lagi - Buka clamping dan keluarkan benda kerja dari mesin - Simpan benda kerja / hasil kerja dengan rapi - Bongkar/lepas mata bor dari Chuck lalu simpan dengan rapi - Bersihkan mesin dan area kerja dari geram dan ceceran Coolant (oli/cairan pendingin) - Selesai | - Kasi - Karu - Wakaru - Operator | 7.1 Sesuai ketentuan HSE 7.2 Titik Center Drill buat sampai membekas 7.3 Benda kerja dijepit kuat 7.4 Pastikan kuat 7.5 Mata bor sesuai 7.6 Mata bor dijepit kuat pada chuck 7.7 Pastikan kuat 7.8 Benda kerja dan mata bor center 7.9 Kecepatan sesuai kebutuhan 7.10 Tombol ON berfungsi 7.11 Tarik handle secukupnya 7.12 Jika diperlukan 7.13 Angkat handle 7.14 Matikan mesin saat mengganti / mengasah mata bor 7.15 Tombol OFF berfungsi 7.16 Benda kerja dapat dilepas 7.17 Simpan di tempatnya / meja kerja 7.18 lepas mata bor dan simpan di tempatnya. 7.19 Bersih dan rapih gram pada area sekitar mesin |

- KETENTUAN KHUSUS

  - Jika mesin bor ketika dinyalakan tidak berfungsi, maka laporkan ke teknisi dan laporkan permasalahan ke atasan (Officer) untuk di proses dan dilakukan tindakan lainnya

  - Jika media yang dibor tidak sesuai dengan mata bor yang dipakai atau tidak memiliki peruntukan mata bor, maka laporkan permasalahan ke atasan (Officer) untuk di proses dan dilakukan tindakan lainnya

- RECORD

9.1 Pemesanan part dan pengebonan kebutuhan mata bor ke gudang melalui SAP

- LAMPIRAN

10.1 Contoh RKB bulanan Engineering

- REFERENSI

  - Persyaratan ISO 45001:2018Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

  - UU RI No.1 tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja.

  - Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

Lampiran-1 Contoh RKB bulanan Engineering