| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : P.HSE.24 |  |
| ##### PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI |  |  |  | Revisi |  |  | : 1 |  |
|  |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 30 Mei 2024 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Fitri N. | Staff HSE & GA |  |  | Diah. | Mgr. HC & GA |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### SCM/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh, baik tenaga kerja Perusahaan maupun tenaga kerja pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) terhadap kemungkinan potensi cidera di lingkungan PT Chitose Internasional Tbk.

- TUJUAN

Melindungi tenaga kerja dan juga merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja oleh bahaya potensial pada suatu kegiatan yang tidak dapat dihilangkan atau dikendalikan.

- DEFINISI

3.1. Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

3.2. Tenaga Kerja

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3.3. Tempat Kerja

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja.

3.4. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja atau kecelakaan di tempat kerja adalah kejadian terpisah selama bekerja yang menyebabkan cedera fisik atau mental.

3.5. Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.

3.6. Tenaga Kerja Perusahaan

Tenaga kerja perusahaan adalah tenaga kerja yang tercatat sebagai karyawan di PT Chitose Internasional Tbk.

3.7. Tenaga Kerja Pihak Luar

Tenaga kerja pihak luar adalah tenaga kerja selain karyawan PT Chitose Internasional Tbk yang dalam menjalankan tugasnya sedang berada di dalam lingkungan PT Chitose Internasional Tbk., seperti tamu, vendor pengirim barang, ataupun tenaga kerja subkontraktor sebagai rekanan perusahaan.

4. KETENTUAN UMUM

    - Alat pelindung diri disediakan bagi pekerja secara cuma-cuma dan harus dikenakan saat bekerja.

    - Alat pelindung diri harus disimpan dalam kondisi yang bersih dan sehat seperti dalam lemari loker khusus atau sejenisnya.

    - Setiap pekerja yang diharuskan mengenakan alat pelindung diri akan diberikan APD dalam ukuran dan model yang sesuai sehingga dapat dikenakan dengan baik.

    - Alat pelindung diri dapat mengalami degradasi kemampuan secara bertahap yang disebabkan oleh penggunaan sehari-hari maupun akibat kondisi yang ekstrim, maka pemeliharaan harus dilaksanakan dengan seksama.

    - Sebelum dan setelah digunakan, seluruh alat pelindung diri harus diperiksa apakah ada kerusakan.

    - Bila terdeteksi adanya kerusakan pada alat pelindung diri, alat tersebut harus ditarik dari penggunaan sampai selesai dilakukan perbaikan atau diganti dengan alat baru.

    - Setelah dipakai, baju pelindung kimia dan peralatan (bila bukan peralatan yang sekali pakai) harus diperiksa dan disucihamakan seperlunya. Jika pemakaiannya hanya sekali saja, baju pelindung kimia dan peralatan tersebut harus dibuang sesuai prosedur yang benar.

    - Tenaga kerja luar dari pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) ketika memasuki lingkungan perusahaan harus menggunakan APD sesuai ketentuan.

    - Standar minimum APD untuk tenaga kerja dari pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) ketika memasuki lingkungan perusahaan adalah baju kemeja formal, celana panjang, dan atau seragam dari masing-masing perusahaannya serta sepatu tertutup. Jenis APD lainnya yang digunakan (seperti helm safety, tali body safety, dll) disesuaikan dengan APD standar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan tempat tenaga kerja luar tersebut bekerja).

    - Jika tenaga kerja dari pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) ketika akan memasuki lingkungan perusahaan tidak menggunakan standar minimum APD yang ditetapkan, maka Security berhak menahan dan menegur tenaga kerja dari pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) tersebut untuk tidak memasuki lingkungan PT Chitose Internasional Tbk.

5. TANGGUNG JAWAB

Masing-masing Pengawas tiap departemen terkait wajib memantau semua pekerjanya dan pekerja pihak lain yang berhubungan dengan departemennya untuk selalu memenuhi persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) yang diwajibkan dan harus segera mengambil tindakan-tindakan koreksi jika ditemukan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan.

6. PROSES PENYEDIAAN APD

6.1. Melaksanakan Manajemen APD ditempat kerja yaitu meliputi:

  - Identifikasi kebutuhan & syarat APD

  - Pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja

  - Pelatihan

  - Penggunaan, pengecekan/perawatan, dan penyimpanan

  - Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan

  - Pembinaan

  - Inspeksi

  - Evaluasi dan pelaporan.

6.2. Memastikan bahwa rambu-rambu/pengumuman tertulis mengenai kewajiban penggunaan APD di area kerja tertentu di departemen sudah terpasang, salah satunya melalui safety patrol.

          - Penyediaan alat pelindung diri di setiap area kerja ditentukan berdasarkan hasil HIRADC.

          - Alat pelindung diri yang digunakan dalam proses kerja di perusahaan,  yaitu:

6.4.1. Alat Pelindung Kepala

Helm pengaman atau helm dapat melindungi kepala saat bekerja di area yang memungkinkan terjadinya benturan di kepala atau terlukanya kepala karena benda jatuh atau beterbangan. Pemakaian helm pengaman harus sesuai dengan lingkar kepala sehingga nyaman dan efektif melindungi pemakainya.

6.4.2. Alat Pelindung Mata & Muka

- Pelindung mata dan wajah harus dikenakan saat tugas pekerjaan 	mengindikasikan perlunya perlindungan. Pelindung mata dan wajah harus 	dikenakan bila ada kemungkinan luka karena: partikel yang beterbangan, 	logam yang meleleh, bahan kimia padat, cair, gas, uap & radiasi.

- Kacamata pelindung termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada): kacamata 	pelindung dari percikan bahan kimia, kacamata las, respirator penuh.

- Kacamata pelindung dari cipratan bahan kimiawi harus dikenakan saat 	menangani cairan kimia yang berbahaya atau saat kegiatan apapun dimana mata 	dapat terekspos pada bahan kimiawi yang berbahaya baik dalam bentuk cair 	atau padat.

- Kacamata las dan plat mata untuk helm tukang las memiliki beberapa nomor 	gradasi warna lensa untuk menyaring sinar ultraviolet.

- Pelindung wajah dimaksudkan untuk melindungi wajah dari puing, percikan atau 	debu. Bila terjadi cipratan bahan kimia, timbulnya gas yang berbahaya, uap atau 	kabut, pelindung wajah harus dikenakan bersama jenis pelindung mata yang 	tepat untuk menghadapi kemungkinan bahaya, seperti mengenakan kacamata 	pelindung dari percikan bahan kimia.

6.4.3. Alat Pelindung Telinga

- Pekerja yang terpapar oleh kebisingan 85 dB(A) atau lebih harus mengenakan 	pelindung telinga.

- Penyumbat Telinga (Ear Plug) digunakan untuk melindungi telinga dari intensitas 	suara, dapat dikurangi hingga 10-15 dB.

- Penutup telinga (Ear Muff) digunakan untuk melindungi telinga dari intensitas 	suara, dapat dikurangi hingga 20-30 dB.

6.4.4. Alat Pelindung Pernapasan

- Masker digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan 	mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, debu dan bau bahan kimia yang 	ringan.

- Respirator digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan 	mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, bau bahan kimia, debu, uap, gas 	serta partikel mist dan partikel fume.

6.4.5. Alat pelindung Tangan

- Pelindung tangan harus dikenakan saat tangan pekerja terpapar bahaya, 	seperti: kulit terkena zat-zat seperti korosif (perusak), cairan pelarut, atau 		bahan kimia; luka parah, luka goresan, luka lecet, atau luka tusuk; sengatan 		listrik; luka bakar dari bahan kimia atau suhu panas; bahaya pengelasan 	(percikan api, ampas bijih logam); suhu yang ekstrem (panas atau dingin);

- Tugas pekerjaan mungkin mengharuskan penggunaan pelindung tangan yang 	tepat seperti : sarung tangan kulit atau bertelapak kulit saat bekerja menangani 	tali kawat. Sarung tangan karet yang tepat saat melakukan pekerjaan listrik.

6.4.6. Alat Pelindung Kaki

Pelindung kaki harus dikenakan oleh pekerja saat bekerja di area dimana terdapat bahaya cedera kaki yang disebabkan karena benda jatuh atau menggelinding atau benda yang menembus sol, serta area dimana kaki pekerja terpapar oleh potensi bahaya listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja ujungnya dengan dibalut karet yang tidak dapat menghantarkan listrik.

6.4.7. Alat Pelindung Jatuh Perorangan

Peralatan pelindung saat jatuh termasuk, tapi tidak terbatas pada, tali pengaman, tali penolong, tali penyandang atau alat lain yang serupa. Spesifikasi tali pengaman, tali penolong dan tali penyandang adalah sebagai berikut: tali penolong harus berukuran minimum 2 cm tali manila atau setara dengan itu, dengan minimum kekuatan menahan beban 2250 kg. Tali pengaman dan tali penyandang harus berukuran minimum 1 cm nilon atau yang setara dengan itu dengan maksimum panjang tidak lebih dari 1.8 meter ketika jatuh. Tali harus memiliki kekuatan minimum menahan beban 2250 kg.

7. PROSES PEMERIKSAAN APD & SAFETY PATROL

7.1. Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan APD & Safety Patrol

7.1.1.  Ahli K3 akan membuat jadwal pelaksaaan pemeriksaan APD & safety patrol di area 	perusahaan pada setiap awal tahun.

7.1.2.  Ahli K3 akan menentukan personil yang ditunjuk sebagai pelaksana pemeriksaan APD 	&  safety patrol.

7.1.3.  Seluruh personil akan diberikan pelatihan induksi/pengenalan dalam menggunakan 	checklist inspeksi dan apabila ada terjadi perubahan, pelatihan akan diberikan untuk 	memastikan bahwa seluruh personil memahami perubahan tersebut.

7.1.4.  Pelaksanaan pemeriksaan APD & safety patrol bisa dilakukan berbarengan dengan 	patroli 5S.

7.2. Persiapan Pemeriksaan APD & Safety Patrol

7.2.1.  	Tim yang telah ditunjuk melakukan persiapan sebelum pemeriksaan APD & safety 	patrol yang meliputi: checklist, alat tulis & alat pelindung diri.

7.2.2.  Apabila ada anggota tim yang berhalangan sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan 	inspeksi maka harus memberitahukan kepada bagian HSE beserta alasannya.

7.3. Pelaksanaan Pemeriksaan APD & Safety Patrol

7.3.1.	Pemeriksaan APD & safety patrol dilakukan dengan cara observasi terhadap kondisi 	lingkungan kerja, peralatan, tindakan pekerja dan diperiksa kesesuaiannya dengan 	standar yang ada dalam checklist pemeriksaan.

7.3.2.	Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan maka dicatat temuan tersebut pada 	formulir laporan pemeriksaan yang ada.

7.3.3.	Apabila pemeriksaan sudah selesai maka dilakukan pertemuan dengan penanggung 	jawab yang diinspeksi untuk mendapatkan klarifikasi terhadap hasil temuan di 	lapangan.

7.3.4.	Pada pertemuan itu juga disampaikan rekomendasi bentuk tindakan perbaikan yang 	akan dilakukan, penaggungjawab tindakan, serta target waktu penyelesaiannya.

7.4. Pelaporan dan Pemantauan Hasil Pemeriksaan APD & Safety Patrol

7.4.1.	Tim yang telah ditunjuk, kemudian melaporkan hasil kegiatan pemeriksaannya kepada 	Ahli K3 dengan menggunakan formulir Laporan Pemeriksaan APD & Safety Patrol 	beserta rekomendasi tindakan perbaikannya.

7.4.2.	Laporan hasil pemeriksaan pada tiap area disampaikan kepada Manager masing-	masing dan menunjuk personil yang bertanggungjawab untuk memantau tindakan 	perbaikan yang diusulkan oleh tim.

7.4.3.	Apabila tindakan perbaikan tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak lain 	misalnya bagian maintenance/engineering maka dibuatkan work order sesuai dengan 	ketentuan dalam prosedur perbaikan & pemeliharaan.

7.4.4.	Apabila memerlukan kewenangan pihak management maka usulan tindakan 	perbaikan tersebut dibahas dalam rapat K3 atau rapat khusus jika perlu.

7.4.5.	Berdasarkan hasil pemantauan tindakan perbaikan ternyata belum selesai atau 	dilaksanakan oleh karena suatu hal maka ditentukan waktu penyelesaian yang baru.

8.RECORD

8.1 Form Pemeriksaan APD

8.2 Form Rekap APD Departemen

8.3 Form Safety Patrol

8.4 HIRADC Departemen

9. REFERENSI

9.1. Prosedur ISO 14001: 2015

9.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8 Th. 2010 Tentang Alat Pelindung Diri