[image: image2.png]


 Seri ISO

	
	Direvisi oleh
	[image: image3.png]


Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl Efektif

	INSTRUKSI KERJA
	STAFF ENG
	[image: image4.png]


[image: image5.png]Chitose

ot s




N
	MGR. ENG
	05-01-2023

	Keselamatan Kerja Listrik
	
	1
	
	

	
	
	2
	
	



	LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



	

	

	

	Judul :        INSTRUKSI KERJA     
	No. Dokumen
	 : IK.HSE.33

	KESELAMATAN KERJA LISTRIK
	Revisi
	: N

	
	Tgl.Efektif
	: 10 Desember 2019

	PENYUSUN


	YANG MENYETUJUI

	Nama

	Jabatan
	Tandatangan
	Nama
	Jabatan
	Tandatangan

	Otong T
	Staff  Eng
	
	Ivo A.
	Eng. Mgr
	

	DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN



	
	

	DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO


	
          BOD

	
	              

	                  MR 
	
	             

	          ALL MANAGER DEPT
	
	           

	          ALL PIC DEPT
	
	         

	                  SCM/ PPD 
	         
	            

	          
	

	

	 
                           CAP  ASLI / SALINAN DI SINI                                      CAP  TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI                                                          CAP KADALUARSA DI SINI




( Penerima Salinan Terkendali



    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

1. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini berlaku untuk semua pelaksanaan pekerjaan yang berkenaan dengan tegangan listrik baik dalam bentuk instalasi maupun jaringan di lingkungan PT Chitose Internasional, Tbk 

2. TUJUAN

2.1. Intruksi kerja ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik. 
2.2. Menjaga instalasi listrik selalu aman, handal dan memberikan keselamatan terhadap bangunan beserta isinya.

3. DEFINISI

3.1. Keselamatan Kerja Listrik 
Adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan alat, bahan, proses, tempat (lingkungan), dan cara-cara melakukan pekerjaan kelistrikan.

3.2. Teknisi Listrik
Adalah pekerja yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan kelistrikan dan sudah ahli serta kompeten dibidang kelistrikan.
3.3. Pengendalian Instalasi Listrik Tetap
Adalah jaringan listrik dan atau peralatan listrik yang dipasang secara permanen pada bangunan atau pada suatu struktur yang kuat.

3.4. Electric Shock
Adalah tipe kecelakaan listrik dari tegangan listrik dengan 50volt dalam suatu kesempatan, memblok sinyal ke otak dan otot yang menyebabkan jantung berhenti, sulit bernapas, dan kejang otot.
3.5. Electric Burns
Adalah tipe kecelakaan listrik dari tegangan listrik yang dapat menyebabkan pekerja terbakar dan dapat menyebabkan potensi kebakaran atau ledakan.
3.6. Loss of Muscle Control
Adalah tipe kecelakaan listrik dari tegangan listrik yang menyebabkan kejang otot.
3.7. HSE (Healt, Safety, Environment)

Adalah bagian yang bertugas dan bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan.

3.8. Alat Pelindung Diri (APD)

Adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi anggota tubuh pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja.

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Setiap pekerjaan listrik harus dilakukan minimal oleh 2 orang, 1 orang khusus pedamping, dan pedamping tersebut harus paham mengenai kelistrikan.
4.2. Pastikan setiap pekerja mempergunakan APD khusus teknisi listrik yaitu :
4.2.1. Helm
4.2.2. Sarung tangan karet (anti listrik)
4.2.3. Safety glasses
4.2.4. Face shield
4.2.5. Electrician safety shoes
4.2.6. Insulation mat
4.3. Setiap kali teknisi listrik akan melakukan pekerjaan kelistrikan, harus memastikan membawa peralatan listrik standar, antara lain :
4.3.1. Tang (kombinasi, potong, scun)
4.3.2. Obeng (min atau plus)
4.3.3. Test pen
4.3.4. Multi tester
4.3.5. Dan lain-lain
4.4. Sebelum melakukan pekerjaan di area listrik, mesin, atau akan memperbaiki panel, pastikan aliran listrik atau sumber listrik sudah terputus (matikan MCB, MCCB, cabut sekring) jika memungkinkan sebaiknya buka/lepaskan kabel power dari terminal switch utama.
4.5. Ketika proses kerja pastikan dan pasang LOTO (Lock Out & Tag Out), setelah switch utama dimatikan, kemudian kunci dengan menggunakan Lock Out dan pasang label Tag Out untuk safety sign untuk mencegah orang lain menghidupkan switch utama.
4.6. Jaga jarak dengan orang lain, dan pastikan posisi orang lain (diluar teknisi listrik) tidak dekat dengan teknisi listrik, yang dapat mengganggu aktivitas kerja atau reflek dari teknisi listrik.
4.7. Teknisi listrik harus memastikan bagian tubuh tidak bersentuhan dengan dinding atau tiang yang dapat menyebabkan tubuh menjadi ground.
4.8. Teknisi listrik setelah melakukan pekerjaan, wajib mengecek kembali hasil kerjanya dan pastikan tidak ada alat kerja yang tertinggal pada box atau panel listrik.

4.9. Tanda LOTO harus dilepas setelah pekerjaan selesai dilaksanakan
4.10.  HSE beserta kepala teknisi listrik harus melakukan inspeksi terhadap area yang memiliki tegangan tinggi listrik, atau area rawan bahaya listrik, sehingga ketika melakukan proses kerja, teknis listrik sudah mengetahui persiapan apa yang harus dilakukan.
5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Manager Engineering bertanggung jawab :
5.1.1. Terlaksananya intruksi kerja ini secara efektif dan efisien
5.1.2. Koordinasi terhadap eksternal dan internal bagian Engineering

5.2. Kepala Teknisi Listrik bertanggung jawab :

5.2.1. Memastikan area listrik di lingkungan pabrik sudah diinspeksi berdasarkan kriteria rawan bahaya.
5.2.2. Memastikan agar anak buah nya melakukan instruksi kerja ini dengan benar.

5.2.3. Memastikan agar anak buahnya memakai APD sesuai dengan ketentuan pada instruksi kerja ini.

5.2.4. Memastikan pekerjanya bekerja minimal 2 orang (tidak 1 orang)
5.2.5. Memastikan peralatan dan alat kerja listrik lengkap dan sesuai dengan standar.

5.2.6. Membuat laporan dan analisis kerja inspeksi dan pengecekan harian.

5.2.7. Menginfokan mengenai APD yang kurang atau yang sudah tidak layak kepada bagian HSE (jika ada).

5.3. HSE bertanggung jawab :

5.3.1. Memastikan agar semua area rawan bahaya listrik sudah ditandai dan dilaporkan kepada kepala teknisi listrik.
5.3.2. Memastikan agar APD kelistrikan tersedia dan sesuai dengan standar dan dipakai oleh teknisi listrik.

5.3.3. Mengecek laporan kelistrikan dan hasil inspeksi yang sudah dilakukan oleh tim teknisi listrik.
5.3.4. Mengecek kelayakan APD kelistrikan dan inventarisir APD kelistrikan.
5.3.5. Memastikan agar pekerja kelistrikan bekerja dengan selamat dan aman.
5.3.6. Mensosialisasikan keselamatan kerja listrik.
5.4. Teknisi Listrik bertanggung jawab :

5.4.1. Memastikan switch utama mati.
5.4.2. Memastikan LOTO terpasang.
5.4.3. Memakai APD kelistrikan dengan lengkap dan benar, yang sudah disediakan oleh perusahaan.
5.4.4. Menjalankan target pekerjaan sesuai dengan yang sudah diinstruksikan atasan.
6. PROSES
6.1.    Flow Chart


[image: image1.emf]6.2.1. PASTIKAN APAKAH JIKA ADA 

PEKERJAAN LISTRIK AKAN ADA 

PEMADAMAN ALIRAN

6.2.3. INFORMASI RENCANA 

PEKERJAAN KE BAGIAN TERKAIT 

MIN. 1 HK  SEBELUM PEKERJAAN 

DILAKUKAN

6.2.5.  KEPALA TEKNISI TUNJUK MIN. 2 

ORANG TEKNISI UNTUK 

MELAKUKAN PEKERJAAN

START

FINISH

6.2.2.APAKAH PEMADAMAN DILAKUKAN 

MENYELURUH DAN MENGGANGGU 

(≥ 1 HK)

6.2.6.  LAKUKAN PERSIAPAN ALAT 

PELINDUNG DIRI  (APD)  DAN 

PERALATAN YG DIBUTUHKAN

SURAT PERMINTAAN 

ATAU PEMBERITAHUAN 

PERMINTAAN 

PEKERJAAN LISTRIK

ADA

MENYELURUH &

MENGGANGGU

6.2.4. INFORMASI RENCANA PEKERJAAN 

KE BAGIAN TERKAIT MIN. 7 HK  

SEBELUM PEKERJAAN DILAKUKAN

6.2.7.  MATIKAN SAKLAR UTAMA DI 

KOTAK DIST LISTRIK DAN KUNCI, 

SERT PASANG RAMBU LOTO

6.2.8. LAKUKAN PROSES PEKERJAAN 

LISTRIK

6.2.9.  PERIKSA ULANG PEKERJAAN UNTUK 

MEMASTIKAN PEKERJAAN SUDAH 

BENAR DAN AMAN SERTA TIDAK 

ADA PERALATAN YANG TERTINGGAL

6.2.10.  SETELAH HASIL PEMERIKSAAN 

DINYATAKAN OK NYALAKAN 

KEMBALI SAKLAR UTAMA DAN 

AMBIL SEMUA RAMBU LOTO

6.2.11.  INFORMASI KE BAGIAN YANG 

MENGALAMI PEMADAMAN 

BAHWA PEKERJAAN SUDAH 

SELESAI

6.2.12.  BUAT LAPORAN DAN 

LAPORKAN HASIL 

PEKERJAAN KE KEPALA 

TEKNISI)

ADA

TIDAK

TIDAK

YA


6.2. Keterangan Flow Chart
6.2.1. Sebelum melakukan pekerjaan kelistrikan harus dipastikan terlebih dahulu apakah pekerjaan tersebut akan nada pemadaman aliran listrik atau tidak, jika ada lanjut ke 6.2.2, jika tidak lanjut ke 6.2.8. 
6.2.2. Apakah Pemadaman dilakukan menyeluruh dan menganggu jalannya produksi (≥ 1 HK) atau Sebagian dan tidak mengganggu jalannya produksi (≤ 1 HK), Jika menyeluruh dan mengganggu lanjut ke 6.2.4, jika tidak menyeluruh dan tidak mengganggu lanjut ke 6.2.3
6.2.3. Jika pekerjaan tersebut tidak akan mengganggu jalannya produksi dan hanya sebagian ruangan atau gedung saja (diluar bagian produksi), maka informasikan kepada bagian terkait minimal 1 hari sebelumnya sebelum melakukan pekerjaan tersebut.
6.2.4. Jika pekerjaan tersebut akan mengganggu jalannya produksi atau pemadaman akan dilakukan >= 1 hari kerja, maka informasikan kepada bagian terkait minimal 7 hari sebelumnya sebelum melakukan pekerjaan tersebut.
6.2.5. Kepala Teknisi menunjuk personil yang akan melakukan pekerjaan minimal 2 orang teknisi listrik 
6.2.6. Lakukan persiapan alat pelindung diri (APD) dan peralatan/tools lainnya yang diperlukan (tangga, lampu sorot/senter, tespen, dll)
6.2.7. Sebelum melakukan pekerjaan kelistrikan, matikan dahulu saklar utama yang berada dalam kotak distribusi listrik, serta pintu kotak panel pintu harus dikunci serta dipasang tanda/rambu/LOTO dan larang orang lain masuk ke area kerja listrik.
6.2.8. Lakukan proses pekerjaan listrik sesuai permintaan
6.2.9. Setelah pekerjaan selesai, teknisi listrik harus melakukan pemeriksaan sekali lagi untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar dan tidak ada peralatan yang tertinggal.
6.2.10. Jika semuanya sudah dinyatakan selesai dan OK, nyalakan kembali saklar utama dan ambil semua tanda/rambu/LOTO yang terpasang 
6.2.11. Informasikan kepada bagian terkait yang mengalami pemadaman lsitrik bahwa pekerjaan sudah selesai dan aliran listrik sudah dinyalakan kembali sehingga pekerjaan mereka dapat dilanjutkan.
6.2.12. Laporkan dan rekap hasil pekerjaan kepada Kepala Teknisi Listrik 
6.2.13. Selesai.
7. KONDISI KHUSUS

7.1. Jika power listrik tidak memungkinkan untuk dimatikan, maka harus melakukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB) dengan perlengkapan APD :
7.1.1. Baju tahan api (fire suit)
7.1.2. Insulation gloves (sarung tangan khusus kerja listrik)
7.1.3. Helm face shield
7.1.4. Insulation mats (1000 volt)
7.1.5. Electrician safety shoes (1000 volt)
7.2. Jika pekerjaan kelistrikan tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja, maka LOTO harus tetap dipasang, dan panel harus dalam keadaan mati. LOTO hanya bisa dicabut jika mesin atau area kerja sudah aman dan berfungsi dengan baik–

8. RECORD

8.1. Laporan hasil harian dari target perkerjaan listrik yang ditugaskan.
8.2. Checksheet inspeksi pekerjaan kelistrikan
9. LAMPIRAN

9.1. Data inventaris APD kelistrikan.
9.2. Data hasil inspeksi area rawan bahaya listrik.

.
10. REFERENSI

10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT.CINT

10.2. Persyaratan ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

10.3. Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

10.4. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik. 
10.5. UU RI No.1 tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja.
10.6. Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.





Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi




















































































































	                                                                                                                        IK Keselamatan Kerja Listrik-


I.K Keselamatan Kerja Listrik- 
	0
	


I.K Keselamatan Kerja Listrik- 
	0



_1735044319.vsd
�

�

�

�

SURAT PERMINTAAN ATAU PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PEKERJAAN LISTRIK


6.2.1.	pastikan apakah jika ada pekerjaan listRik akan Ada pemadaman aliran


ADA


6.2.7. 	MATIKAN SAKLAR UTAMA DI KOTAK DIST LISTRIK DAN KUNCI, SERT PASANG RAMBU LOTO


6.2.2.	APAKAH PEMADAMAN DILAKUKAN mENYELURUH DAN MENGGANGGU (≥ 1 HK)




6.2.6. 	Lakukan persiapan Alat PelIndung Diri (APD) DAN PERALATAN YG DIBUTUHKAN


MENYELURUH &
MENGGANGGU


6.2.4. 	INFORMASI RENCANA PEKERJAAN KE BAGIAN TERKAIT MIN. 7 HK  SEBELUM PEKERJAAN DILAKUKAN


6.2.8. 	Lakukan PROSES PEKERJAAN LISTRIK


6.2.9. 	PERIKSA ULANG PEKERJAAN UNTUK MEMASTIKAN PEKERJAAN SUDAH BENAR DAN AMAN SERTA TIDAK ADA PERALATAN YANG TERTINGGAL


6.2.10. 	SETELAH HASIL PEMERIKSAAN DINYATAKAN ok NYALAKAN KEMBALI SAKLAR UTAMA DAN AMBIL SEMUA RAMBU LOTO


6.2.11. 	INFORMASI KE BAGIAN YANG MENGALAMI PEMADAMAN BAHWA PEKERJAAN SUDAH SELESAI


6.2.12. 	BUAT LAPORAN DAN LAPORKAN HASIL PEKERJAAN KE KEPALA TEKNISI)


ADA


TIDAK


TIDAK


YA


START


FINISH


6.2.3. 	INFORMASI RENCANA PEKERJAAN KE BAGIAN TERKAIT MIN. 1 HK  SEBELUM PEKERJAAN DILAKUKAN


6.2.5. 	KEPALA TEKNISI TUNJUK MIN. 2 ORANG TEKNISI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN



