| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : INSTRUKSI KERJA |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC. P.6.IK.3 |  |
| PENGUJIAN TERHADAP BARANG |  |  |  | Revisi |  |  | : N |  |
| KADALUARSA ( IK-PTBK ) |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 02 januari 2017 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Widadi | CO of QC |  |  | Shanty M. | Ass. Mgr. QC |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |
| --- | --- | --- |
|  | Instruksi Kerja ini digunakan untuk pelaksanaan pengujian terhadap barang kadaluarsa yaitu Powder Coating yang ada di Gudang Penerimaan PT. Chitose Internasional Tbk. |  |
| 2. | # TUJUAN |  |
|  | Instruksi Kerja ini dimaksudkan untuk : |  |
|  | Menjamin bahwa barang kadaluarsa ( Powder Coating ) telah diuji kualitasnya apakah masih bisa diproses produksi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan atau sudah tidak bisa dipakai produksi . |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |
|  | 3.1. | Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen Adalah Formulir yang digunakan oleh Bagian yang akan meminta Bagian QC untuk melakukan inspeksi atau pengujian produk atau komponen. |
|  | # 3.2. | Formulir Penarikan/Pemindahan Adalah Formulir yang digunakan oleh Bagian yang akan meminta penarikan/ pemindahan/ pemusnahan terhadap bahan baku/komponen/produk yang sudah tidak bisa dipergunakan untuk proses produksi. |
| 4. | KETENTUAN UMUM |  |
|  | 4.1. | Stock powder coating yang telah kadaluarsa yang ada di Gudang Penerimaan PT.Chitose Internasional Tbk .harus diuji kualitasnya sesuai dengan Instruksi Kerja ini. |
|  | 4.2 | Pengujian barang kadaluarsa yaitu powder coating akan dilakukan oleh Bagian QC bila ada permintaan pengujian dari Bagian PPIC ( minimal CO ). |
|  | 4.3. | Bagian PPIC dapat mengajukan permintaan pengujian barang kadaluarsa yaitu powder coating dengan menggunakan Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen. |
|  | 4.4. | Bila hasil pengujian telah lulus uji QC , maka powder coating tersebut dapat dipergunakan untuk proses produksi. |
|  | 4.5. | Bila hasil pengujian tidak lulus uji QC , maka powder coating tersebut tidak boleh dipakai untuk proses produksi dan harus dimusnahkan sesuai dengan prosedur pemusnahan barang gagal menggunakan Formulir Penarikan/Pemindahan. |
| 5. | ##### TANGGUNG JAWAB |  |
|  | 5.1. | #### QC Asst.Manager |
|  |  | Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Instruksi Kerja ini dengan efektif. |
|  | 5.2. | # QC Testing Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengujian terhadap barang kadaluarsa yaitu powder coating |
|  | # 5.3. | Bagian PPIC ( minimal CO ) Bertanggung jawab terhadap pengajuan permintaan pengujian terhadap barang kadaluarsa yaitu powder coating ke Bagian QC. |
| 6. | # PROSES |  |
|  | Lihat Diagram Alir Instruksi Kerja Pengujian Terhadap Barang Kadaluarsa |  |
| 7. | KONDISI KHUSUS |  |
|  | - |  |
| 8. | RECORD |  |
|  | 8.1. | Contoh Surat Permintaan Inspeksi /Pengujian Produk/Komponen yang telah diisi |
|  | 8.2. | Contoh Formulir Penarikan/Pemindahan yang telah diisi |
| 9. | LAMPIRAN |  |
|  | 9.1. | Surat Permintaan Inspeksi /Pengujian Produk/Komponen |
|  | 9.2. | Formulir Penarikan/Pemindahan |
| 10. | ### REFERENSI |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |
|  | 10.2. 10.3. | Persyaratan ISO 9001:2008 , Elemen 8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai ( Control of Non Conforming Product ) Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |