SERI ISO 9001:2015
[image: image1.wmf]
	STANDAR
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]PENGAMBILAN SAMPLE
	CO of QC
	N
	PRD Director
	02-02-2009

	DIMENSI TAK TERUKUR/VISUAL
	CO of QC
	1
	GL of QA
	28-04-2011

	(SPS-DTT)
	Officer of QC
	2
	QC Asst Mgr
	27-04-2021



	1.
	CAKUPAN YANG BISA DITERAPKAN

	
	Standar pengambilan sample ini hanya berlaku untuk penerimaan barang hasil proses Nailing, Cat,Chrome dan EDP dari Sub Kontraktor.


	2.
	METODE INSPEKSI

	
	Metode Inspeksi menerapkan JIS Z 9015 (Inspeksi terhadap sample)

	
	1
	Lot Inspeksi                    : Satu lot pengiriman diasumsikan satu kali inspeksi

	
	2
	Ukuran Lot                      : Total dari satu lot inspeksi

	
	3
	Sample                           : Diasumsikan jumlah inspeksi secara sampling acak yang diambil
                                        dari jumlah satu lot

	
	4
	Tingkatan Level Inspeksi  : III

	
	5
	Kekerasan Inspeksi          : Lebih Longgar

	
	6
	AQL (Acceptance Quality Level /Tingkat kualitas yang dapat diterima)
Limit anda boleh menerima komponen yang gagal dari suatu lot diputuskan dengan inspeksi secara sampling 1% dan pengaturannya

	
	7
	Metode sampling              : Diasumsikan bahwa hal itu dilakukan dalam satu kali inspeksi 

                                         Secara sampling 

	
	8
	Kriteria Diterima/Ditolak    : Dilihat pada tabel1

Ac  : Acceptance number (Jumlah NG yang bisa diterima)

Re  : Rejection Number (Jumlah NG yang ditolak)

	
	

	3.
	TABEL-1

	
	Jumlah Lot
	Jumlah Sample
	Kriteria NG Yang Diterima/Ditolak

	
	
	
	Ac.
	Re

	
	1
	~
	50
	1
	0
	1

	
	51
	~
	150
	1
	0
	1

	
	151
	~
	300
	2
	1
	1

	
	301
	~
	400
	3
	1
	1

	
	401
	~
	550
	4
	1
	2

	
	551
	~
	700
	5
	2
	3

	
	701
	~
	Ke atas
	5
	2
	3

	
	
	

	4.
	Proses dari Lot yang OK

Komponen yang sudah dinyatakan OK harus diberi Label Inspeksi dan diserahkan kepada Bagian IC-PPIC.

	
	
	

	5.
	Proses dari lot yang NG

	
	1.
	Secara spesifik sudah NG.

	
	2.
	Secara spesifik bahwa lot tersebut sudah out of standard dan diasumsikan proses retur barang.Dengan segera Subkon harus dipanggil dan barang harus diperbaiki

	
	
	


SPS-DTT

