SERI ISO 9001:2000

[image: image1.wmf]
	STANDAR
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]PENGAMBILAN SAMPEL
	CO of QA
	 3
	PRD Director
	01-02-2009

	(SPS)
	
	 4
	
	

	
	
	 5
	
	



	1.
	RUANG LINGKUP

	
	Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan  Penerimaan semua Bahan Baku dan Produk ½ Jadi kecuali bahan baku cat dan bahan kimia untuk keperluan produksi (Kursi dan Nursing Bed) yang masuk ke Gudang Penerimaan PT. Chitose Indonesia Mfg.

	
	
	

	
	

	2.
	TUJUAN

	
	Prosedur ini dimaksudkan untuk :

	
	Menjamin pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan semua bahan baku/produk ½ jadi kecuali bahan baku cat dan bahan kimia untuk keperluan produksi (Kursi dan Nursing Bed) yang masuk sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

	
	
	

	
	
	

	3.
	DEFINISI

	
	3.1.
	Produk 

Adalah Bahan Baku, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi ( Kursi & Nursing Bed ) 



	
	3.2.
	Bahan Baku

Adalah bahan mentah atau material pembuat produk.



	
	3.4.
	Komponen

Adalah Produk ½ Jadi 



	
	3.5.
	Batch

Adalah Ukuran tempat/packing yang digunakan dalam pengiriman bahan baku/komponen dari Supplier/Sub Kontraktor ke Gudang Penerimaan PT. Chitose Indonesia Mfg. atau Intern PT. Chitose Indonesia Mfg.



	
	3.6.
	Lot

Adalah Ukuran jumlah kirim dalam 1 (satu) kali pengiriman/ surat jalan oleh External Supplier/Sub Kontraktor ke ke Gudang Penerimaan PT. Chitose Indonesia Mfg. atau Intern PT. Chitose Indonesia Mfg.

Misalnya : 5000 batang, 500 lembar, 7500 pcs, MND, NN, MG 730 untuk satu kali produksi dll.



	
	3.7.
	Standar Pengambilan Sampel(SPS)

Adalah Tabel yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan jumlah sampel yang harus diambil serta keputusannya pada saat  melakukan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan di Gudang Penerimaan. 

	
	
	
	

	
	3.8.
	Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan (LIPP)

Adalah Lembar untuk mencatat hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk kursi dan berisi data-data spesifikasi bahan baku/komponen yang harus diperiksa baik Dimensi Terukur dan Dimensi Tak Terukur



	
	
	

	
	3.9.
	Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB)

Adalah Lembar untuk mencatat hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Nursing Bed dan berisi data-data spesifikasi bahan baku/komponen yang harus diperiksa baik Dimensi Terukur dan Dimensi Tak Terukur



	
	3.10.
	Local Component Approval (LCA)

Adalah surat jaminan kualitas terhadap produk ½ jadi/komponen lokal yang dijadikan sebagai pengganti komponen import yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Chitose Indonesia Mfg. dan Pihak Konsumen.

	
	
	

	
	3.11.
	Initial Inspection 

Adalah label inspeksi dari Supplier/Sub Kontraktor yang menyatakan bahwa bahan baku/komponen yang dikirim telah lulus uji oleh QC dari Supplier/Sub Kontraktor ybs. 



	4.
	KETENTUAN UMUM

	
	4.1.
	Semua bahan baku/komponen kecuali bahan baku cat dan bahan kimia untuk keperluan produksi yang masuk ke Gudang Penerimaan harus di lakukan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan sesuai dengan Prosedur ini.

	
	
	

	
	4.2.
	Setiap bahan baku/komponen kecuali bahan baku cat dan bahan kimia yang datang untuk membuat produk tidak boleh dipakai untuk keperluan proses produksi, sebelum dinyatakan lulus Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan.

	
	
	

	
	4.3.
	Setiap melakukan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan,pengambilan sample harus didasarkan pada Standar Pengambilan Sample (SPS) dan inspeksi harus dilakukan  sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam LIPP/LIPP-NB atau data standar lainnya.

Data standar lain yang dapat dipergunakan antara lain : 

	
	
	4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.
	Gambar Teknik Komponen Produk (GTKP)

Supplier Component Specification (SCS)

Data Standar Komponen Kursi (DSKK)

Biaya Bahan Baku Langsung (B3L)

Bill Of Material (BOM)

Check Sheet yang ditentukan oleh Konsumen

Data standar lain



	
	4.4.
	Hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi harus dicatat dalam LIPP dan untuk produk Nursing Bed harus dicatat dalam LIPP-NB.

	
	
	

	
	4.5.
	LIPP harus ditandatangani oleh Operator QC Receiving sebagai pelaksana Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi. 

	
	
	

	
	4.6.
	LIPP-NB harus ditandatangani oleh :

	
	
	4.6.1.
	Operator QC Receiving Nursing Bed sebagai pelaksana Inpeksi dan Pengetesan Penerimaan

	
	
	4.6.2.
	Koordinator QC Nursing Bed sebagai pemeriksa dan pengambil keputusan hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan 

	
	
	4.6.3.
	QA Asst.Mgr sebagai menyetujui/menolak atas keputusan hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan yang dilakukan oleh Koordinator QC Nursing Bed.



	
	4.7.
	Ketentuan pengambilan keputusan akhir hasil inspeksi pada LIPP/LIPP-NB adalah sbb :

	
	
	4.7.1.
	Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “OK”, apabila semua hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan OK.

	
	
	4.7.2.
	Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “NG”, apabila ada 1 (satu) atau lebih hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan NG.



	
	4.8.
	Bila diperlukan Prosedur ini dilakukan untuk bahan baku/komponen yang diterima di Gudang Pemasok/Sub Kontraktor.

	
	
	

	
	4.9.
	Khusus untuk keperluan Eksport,  produk ½ jadi/komponen lokal yang dijadikan pengganti komponen import baik produk Kursi dan Nursing Bed harus dibuatkan Local Component Approval (LCA) sebagai jaminan kualitas bahwa komponen yang dieksport telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Chitose Indonesia Mfg. dan Pihak Konsumen.

Local Component Approval (LCA) didistribusikan ke :

· LCA (asli) diberikan kepada Konsumen (via Marketing Export) 

· LCA (copy) diberikan kepada HR & Production Director, PPIC ,Technical Advisor dan QA.



	
	4.10.
	Operator PPIC-IC harus memastikan bahwa bahan baku/komponen yang dikirim oleh Supplier/Sub Kontraktor telah memenuhi persyaratan baik dari segi item, jumlah dan initial inspection dll.

	
	

	5.
	TANGGUNG JAWAB

	
	
	

	
	5.1.
	QA Asst.Manager

	
	
	5.1.1.
	Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini dengan efektif.

	
	
	5.1.2.
	Bertanggung jawab menyetujui atau tidak menyetujui hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed dalam LIPP-NB.

	
	
	

	
	5.2.
	QA System 

	
	
	5.2.1.
	Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penyediaan format-format yang akan digunakan dalam pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan.

	
	
	5.2.2.
	Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dokumen dan format-format yang digunakan dalam Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan bila terjadi perubahan atau penggantian.



	
	5.3.
	QC Officer

Bertanggung jawab pengkoordinasian pelaksanaan Prosedur ini.



	
	5.4.
	Koordinator QC Nursing Bed

Bertanggung jawab pengkoordinasian pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Nursing Bed.

	
	
	
	

	
	5.5.
	Operator QC Receiving ( Produk Kursi )

Bertanggung jawab terhadap  pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi serta pencatatannya kedalam LIPP dan bertanggung jawab terhadap hasil inspeksinya.



	
	5.6.
	Operator QC Receiving ( Produk Nursing Bed )

Bertanggung jawab terhadap  pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Nursing Bed serta pencatatannya kedalam LIPP-NB dan bertanggung jawab terhadap hasil inspeksinya.



	
	5.7.
	Operator PPIC-IC

Bertanggung jawab terhadap pemastian bahan baku/komponen yang dikirim oleh Supplier/Sub Kontraktor telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Chitose Indonesia Mfg baik dari segi item, jumlah dan initial inspection dll.

 

	
	5.8.
	Staff Aministrasi QA 

Bertanggung jawab terhadap pengarsipan hasil inspeksi berupa LIPP dan LIPP-NB.

	
	
	

	
	

	6.
	PROSES

	
	Lihat Diagram Alir Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan

Sebelum melakukan Inspeksi dan Pengetesan  Penerimaan, maka terlebih dahulu harus disiapkan SPS, Alat Ukur/Mal serta Formulir LIPP/LIPP-NB, kemudian lakukan proses sebagai berikut :

	
	6.1.
	Operator Receiving QC ( Produk Kursi dan Nursing Bed) melakukan :

	
	
	6.1.1.
	Pengisian form LIPP untuk Receiving QC ( Kursi ) yang meliputi : Nama Pemasok, No. Surat Jalan, Tgl. Surat Jalan, Tgl. Masuk, Jumlah Diterima dan Jumlah Sampel

	
	
	6.1.2.
	Pengisian  form LIPP-NB untuk Receiving QC (Nursing Bed) yang meliputi : Tgl .Inspeksi dan Jumlah Sampel

	
	
	

	
	6.2.
	Apakah pengisian LIPP/LIPP-NB sudah lengkap ? bila tidak kembali ke proses no 6.1. dan bila ya teruskan ke proses 6.3.

	
	6.3.
	Operator Quality Control melakukan beberapa kegiatan yaitu :

	
	
	6.3.1.
	Melakukan inspeksi/pemeriksaan terhadap sampel bahan baku/komponen sesuai spesifikasi yang ditetapkan baik Dimensi Terukur maupun dimensi Tak Terukur dalam LIPP/LIPP-NB

	
	
	6.3.2.
	Menuliskan hasil inspeksi baik Dimensi Terukur maupun dimensi Tak Terukur pada LIPP/LIPP-NB.

	
	
	6.3.3.
	Mengambil kesimpulan terhadap hasil inspeksi dari sampel yang diperiksa dengan cara mencoret salah satu dari “OK /NG” pada LIPP/LIPP-NB.

	
	
	

	
	6.4.
	Apakah hasil inspeksi/pemeriksaan OK dapat diterima ? jika ya lanjutkan ke proses nomor 6.5. dan jika tidak lanjutkan ke proses nomor 6.6.

	
	6.5.
	Coret  “NG ( NO GOOD )”  pada LIPP/LIPP-NB

	
	6.6.
	Coret  “OK”  pada LIPP/LIPP-NB

	
	6.7.
	
	

	
	
	6.7.1.
	Form LIPP ditandatangani oleh Operator QC Penerimaan sebagai pelaksana Inspeksi

	
	
	6.7.2.
	Form LIPP-NB ditandatangani oleh :

	
	
	
	6.7.2.1.
	Operator QC Penerimaan Nursing Bed sebagai pelaksana Inspeksi

	
	
	
	6.7.2.2.
	Koord. QC Nursing Bed sebagai pemeriksa hasil inspeksi dan menentukan Keputusan Hasil Inspeksi OK/NG

	
	
	
	6.7.2.3.
	QA Asst.Manager untuk menyetujui/tidak menyetujui Keputusan Hasil Inspeksi

	
	6.8.
	Konfirmasikan hasil inspeksi kepada Gudang Penerimaan dan serahkan Bahan Baku/Komponen yang sudah diperiksa/inspeksi.

	
	
	
	

	
	

	7.
	KONDISI KHUSUS

	
	7.1.
	Apabila Operator QC berhalangan hadir, maka Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan dilakukan oleh atasan langsung secara struktural organisasi atau personil yang ditunjuk.

	
	7.2.
	Pada situasi dan kondisi yang mendesak, Bahan Baku/Komponen diijinkan untuk diproses sebelum di Inspeksi dan dites atas sepengetahuan QA Asst.Manager, tetapi terlebih dahulu harus diberi identitas secara jelas dan dicatat untuk memudahkan dan dapat ditarik kembali serta diganti bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditentukan.

	
	7.3.
	Pengambilan sampel boleh tidak mengacu pada Prosedur ini, apabila dalam kondisi khusus  ( misalnya : Inspeksi 100% atau menggunakan metode penarikan sampel yang lain ) meliputi :

	
	
	7.3.1.
	Bahan Baku/Komponen yang dikerjakan dengan cara manual atau perlu tingkat kepresisian yang tinggi dengan kondisi khusus. 

	
	
	7.3.2.
	Bahan Baku/Komponen yang akan digunakan untuk produk eksport atau yang akan dieksport dalam bentuk komponen.

	
	
	7.3.3.
	Adanya temuan ketidaksesuaian (complain) atau permintaan khusus dari Internal dan Eksternal Customer terhadap produk yang mereka order dari PT. Chitose Indonesia Mfg. 

	
	7.4.
	Keputusan akhir hasil inspeksi yang “NG” dapat dinyatakan “OK” apabila :

	
	
	7.4.1.
	Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPP/LIPP-NB  terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi proses berikutnya.

	
	
	7.4.2.
	Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPP/LIPP-NB  terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi fungsi secara keseluruhan

	
	7.5.
	Jika ada Produk Standar atau Produk Tidak Standar belum memiliki LIPP/LIPP-NB, maka Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan tetap dilakukan dengan menggunakan acuan sementara yang ada atau kebijakan internal organisasi atau acuan yang ditetapkan berdasarkan permintaan konsumen.

Acuan sementara yang dijadikan pembanding hanya Dimensi Tak Terukurnya saja sedangkan Dimensi Terukurnya harus mengacu pada Gambar Teknik Komponen Produk atau Data standar lainnya.

	
	

	8.
	RECORD

	
	8.1.
	Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Kursi (LIPP-K) yang telah diisi

	
	8.2.
	Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB) yang telah diisi

	
	8.3.
	Contoh Local Component Approval (LCA)

	
	

	9.
	LAMPIRAN

	
	9.1.
	Standar Pengambilan Sampel (SPS)

	
	9.2.
	Lembar Inspeksi dan Pengetesan  Penerimaan Kursi(LIPP-K)

	
	9.3.
	Lembar Inspeksi dan Pengetesan  Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB)

	
	9.4.
	Gambar Teknik Komponen Produk (GTKP)

	
	

	10.
	REFERENSI

	
	10.1.
	Quality Manual

	
	10.2.
	Persyaratan ISO 9001:2000 , Elemen 7.4.3. Verifikasi produk yang dibeli ( Verification of Purchased Product )

	
	
	

	
	
	


P-IPP-2

