SERI ISO 9001:2008
[image: image1.wmf]
	PROSEDUR
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]TEKNIK STATISTIK
	Sub GL of QA
	 4
	GL of QA
	04-01-2010

	(P-TS)
	CO of QA
	 5
	GL of QA
	10-10-2010

	
	CO of QC
	 6
	QC Asst.Mgr.
	20-11-2015



	1.
	RUANG LINGKUP

	
	Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan peng-identifikasian kebutuhan teknik statistik didalam lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. yang meliputi :

	
	1.1.
	Teknik statistik inspeksi penerimaan bahan baku/komponen ( Kursi dan Nursing Bed ) dari pemasok / sub kontraktor.

	
	1.2.
	Teknik statistik inspeksi selama dalam proses produksi dan produk jad ( Kursi & Nursing Bed )

	
	

	
	

	2.
	TUJUAN

	
	Prosedur ini dimaksudkan untuk :

	
	2.1.
	Menetapkan, mengendalikan dan memeriksa kemampuan proses dan karaktertistik produk sesuai standar yang ditetapkan.

	
	2.2.
	Mengendalikan penerapan serta improvement dari teknik statistik yang sudah ditetapkan sesuai dengan perkembangan.



	
	

	3.
	DEFINISI

	
	3.1.
	Produk 

Adalah Bahan Baku/Komponen, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi ( Kursi & Nursing Bed )

	
	
	

	
	3.2.
	Batch

Adalah Ukuran tempat/packing yang digunakan dalam pengiriman suatu produk dari supplier/sub kontraktor  ke PT. Chitose Internasional Tbk. maupun intern PT Chitose Internasional Tbk.
misal :kotak,ikat,karung dll

	
	
	

	
	3.3.
	Lot

Adalah Ukuran jumlah kirim dalam satu kali pengiriman /Surat Jalan oleh external Supplier/sub kontraktor  ke PT Chitose Internasional Tbk. maupun di intern PT. Chitose Internasional Tbk.
Misal : 5000 batang, 500 lembar, 7500 pcs ,MND,NN,MG 730 untuk satu kali produksi dll

	
	
	

	
	3.4.
	SPS (Standar Pengambilan Sampel)

Adalah tabel yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan jumlah sampel yang harus diambil serta keputusannya pada saat melakukan Inspeksi  dan Pengetesan Penerimaan di Gudang Penerimaan sesuai dengan Teknik Statistik yang digunakan.

	
	
	

	
	3.5.
	Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinu ( TRPSK )

Adalah Tabel yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan jumlah sample serta keputusannya pada saat melakukan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi di lini produksi dan Assembling. 

	
	

	4.
	KETENTUAN UMUM

	
	4.1.
	Teknik statistik yang digunakan dalam inspeksi penerimaan  dari pemasok / sub kontraktor mengadopsi Military Standard – 105D yang sudah disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di PT. Chitose Internasional Tbk. sesuai Instruksi Kerja Teknik Statistik  Inspeksi Penerimaan.

	
	
	

	
	4.2.
	Teknik statistik yang digunakan dalam inspeksi selama dalam proses produksi dan produk jadi sesuai dengan Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue Bertaraf  yang disesuaikan dengan kondisi di PT. Chitose Internasional Tbk. dalam suatu Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue  (TRPSK) sesuai dengan Instruksi Kerja Teknik Statistik Inspeksi Selama Proses dan Produk Jadi.

	
	
	

	5.
	TANGGUNG JAWAB

	
	
	

	
	5.1.
	QC Asst.Manager

	
	
	5.1.1.
	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keefektifan dari hasil pelaksanaan prosedur ini

	
	
	5.1.2.
	Bertanggung jawab dalam penentuan teknik statistik yang akan digunakan serta penyempurnaan terhadap ketidaksesuaian dari teknik yang digunakan.



	
	5.2.
	QC 

	
	
	5.2.1.
	Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penyediaan format-format yang akan digunakan dalam pelaksanaan teknik statistik.

	
	
	5.2.2.
	Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dokumen dan format-format yang ada bila terjadi perubahan atau penggantian.

	
	
	

	
	5.3
	QC Penerimaan / Proses / Assembling
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan inspeksi dengan menggunakan teknik statistik yang sudah ditetapkan.

	
	
	

	6.
	PROSES

	
	Lihat Diagram Alir Prosedur Teknik Statistik

	
	

	7.
	KONDISI KHUSUS

	
	7.1.
	Pengambilan sample boleh tidak mengacu pada Instruksi Kerja Teknik Statistik yang ditetapkan,jika dalam kondisi khusus (mis: inspeksi 100% atau menggunakan metode penarikan sample yang lain) yang meliputi :

	
	
	7.1.1.
	Barang tersebut dikerjakan dengan cara manual atau perlu tingkat kepresisian yang tinggi dengan kondisi khusus.

	
	
	7.1.2.
	Barang tersebut akan digunakan untuk produk export atau yang akan dieksport dalam bentuk komponen.

	
	
	7.1.3.
	Adanya temuan ketidaksesuaian (complain) atau permintaan khusus dari internal dan eksternal customer terhadap produk yang mereka order dari PT Chitose Internasional Tbk.

	
	
	

	8.
	RECORD

	
	8.1.
	Contoh LIPP (Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan) yang sudah diisi

	
	8.2.
	Contoh LIPP-NB (Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed ) yang sudah diisi

	
	8.3.
	Contoh LIPSP-K (Lembar Inspeksi Pengetesan Selama Proses Kursi) yang sudah diisi

	
	8.4.
	Contoh LIPSP-NB (Lembar Inspeksi Pengetesan Selama Proses Nursing Bed) yang sudah diisi

	
	8.5.
	Contoh LIPPJ-K (Lembar Inspeksi Pengetesan  Produk Jadi Kursi) yang sudah diisi

	
	8.6.
	Contoh LIPPJ-NB (Lembar Inspeksi Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed) yang sudah diisi

	
	

	9.
	LAMPIRAN

	
	9.1.
	Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan (LIPP)

	
	9.2.
	Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB)

	
	9.3.
	Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Kursi   (LIPSP-K)

	
	9.4.
	Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Nursing Bed  (LIPSP-NB)

	
	9.5.
	Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan  Produk Jadi Kursi (LIPPJ-K)

	
	9.6.
	Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan  Produk Jadi Nursing Bed (LIPPJ-NB)

	
	9.7.
	Standar Pengambilan Sampel(SPS)

	
	9.8.
	Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue (TRPSK)

	
	
	

	
	
	

	10.
	REFERENSI

	
	10.1.
	Quality Manual

	
	10.2.
	Persyaratan ISO 9001:2008, Elemen 8.4. Analisa Data (Analysis Data )

	
	
	

	
	
	


P-TS-3

