Temuan Inspeksi Lapangan Area Industri 03 Juli 2024

| No | Area | Temuan | Dokumentasi | PJ Departemen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-Pro | Saklar lampu tidak di klem ke dinding |  | Eng |
| 2 | Nailing | Tidak ada Poster APD |  | HCGA |
| 3 | Dekat Konstruksi Bending | Tidak ada Nomoer Hidrant |  | HCGA |
| 4 | Konstruksi Bending Multi | Tidak ada penutup saklar |  | Eng |
| 5 | Konstruksi Bending Multi | Area belakang mesin digunakan untuk penyimpanan barang |  | Produksi |
| 6 | Konstruksi SO | Dinding bolong karena penggantian exhaust |  | Eng |
| 7 | Konstruksi SO | Stiker tegangan tinggi panel listrik las robot tidak ada |  | HCGA |
| 8 | Area Chrome Belakang | Sampah kayu dll menumpuk di pintu belakang |  | Produksi |
| 9 | Area Chrome Belakang | Panel Listrik tidak ada tutupnya, dan design tutup panel tidak diengsel sehingga rawan hilang. |  | Eng |
| 10 | Area Chrome Belakang | Saklar lampu tidak ada tutupnya |  | Eng |
| 11 | Area Chrome Belakang | Dinding bawah berlubang, dikawatirkan menjadi tempat keluar masuk binatang melata. |  | Eng |
| 12 | Area Chrome Belakang | Panel Mesin Chrome tidak ada stiker tegangan tinggi |  | HCGA |
| 13 | Engineering | APAR dan Panel Listrik masih tertutup barang |  | Eng |
| 14 | Engineering | Area kerja mesin becek air dan ada wastafel di area kerja |  | Eng |
| 15 | Engineering | Disebelah mesin ada kursi panjang untuk istirahat (membahayakan) |  | Eng |
| 16 | Engineering | Sampah B3 tidak diletakan di tong penyimapan limbah B3. (Sudah ada fasilitas tempat sampah Limbah B3) |  | Eng |
| 17 | Engineering | Tidak ada area penempatan APD karyawan Eng, sehingga apron dll digantung di sembarang tempat. |  | Eng |
| 18 | Engineering | Banyak papan absensi yang sudah tidak digunakan namun masih ditempelkan. |  | Eng |
| 19 | Engineering | Area tempat alat kebersihan tidak steril, terhalang oleh barang lain. |  | Eng |
| 20 | Gardu PLN | di depan ruangan gardu PLN ada Kabel Tray milik engineering. (Depan gardu PLN harus steril dari barang-barang) |  | Eng |
| 21 | Depan Gardu PLN | Komponen milik produksi diletakan dipinggir tidak disimpan di area Produksi |  | Produksi |
| 22 | Ruang Potong Pipa | Tempat sampah B3 tidak ada identifikasinya |  |  |
| 23 | Ruang Potong Pipa | Tempat alat kebersihan tidak ada identifikasi |  |  |
| 24 | Ruang Potong Pipa | Rongsok/ besi berkarat tidak dibuang |  |  |
| 25 | Ruang Potong Pipa | Karung tidak dirapihkan dan disimpan diloker |  |  |
| 26 | Ruang Potong Pipa | Area Kerja Berantakan dan tidak menerapkan 5S |  |  |
| 27 | Ruang Potong Pipa | Limbah Oli (B3) disimpan dalam tempat yang tidak standar |  |  |
| 28 | Ruang Potong Pipa | Peralatan kerja tidak disimpan di loker |  |  |
| 29 | Ruang Potong Pipa | Penyimpanan hasil potongan pipa tidak standard dan rapih sehingga besi berkarat |  |  |